▲  AMS-WELD-001 · บทที่ 1 / CHAPTER 1 · เอกสารบทเรียน LESSON

การอ่านแบบและสัญลักษณ์งานเชื่อม

Reading Drawings & Weld Symbols

ระยะเวลา 1.0 ชั่วโมง · รูปแบบ e-Learning · เกณฑ์ผ่านจุดตรวจสอบ ≥ 70%
Duration 1.0 hour · e-Learning · checkpoint pass ≥ 70%

# 1.0  ภาพรวมบทเรียน   Lesson overview

บทนี้ปูพื้นฐานการอ่านแบบงานและการตีความสัญลักษณ์งานเชื่อม ซึ่งเป็นทักษะแรกที่ช่างเชื่อมต้องมีก่อนลงมือปฏิบัติจริง เมื่อจบบทนี้ผู้เรียนจะสามารถ
This chapter builds the foundation for reading engineering drawings and interpreting weld symbols — the first skill a welder needs before any hands-on work. On completion you will be able to:

- บอกชนิดของภาพฉายและความหมายของเส้นต่าง ๆ ในแบบงาน
Identify projection views and the meaning of each line type

- อ่านโครงสร้างของสัญลักษณ์งานเชื่อม (เส้นอ้างอิง ลูกศร หาง สัญลักษณ์ ขนาด)
Read the parts of a weld symbol (reference line, arrow, tail, symbol, size)

- แยกแยะ “ด้านลูกศร” และ “ด้านตรงข้าม” ทั้งระบบ ISO และ AWS
Distinguish arrow side vs other side in both ISO and AWS

- จำแนกสัญลักษณ์งานเชื่อมหลัก ๆ และรอยต่อพื้นฐาน 5 ชนิด
Recognise the main weld symbols and the five basic joint types

ลำดับการเรียน: ดูวิดีโอช่วงสั้น ➜ ทำกิจกรรมจับคู่ (เกมฝึก) ➜ ทำแบบทดสอบจุดตรวจสอบให้ผ่าน ≥ 70% จึงจะปลดบทถัดไป
Flow: short video ➜ matching activity (trainer game) ➜ checkpoint test, pass ≥ 70% to unlock the next chapter.

# 1.1  การอ่านแบบงานเบื้องต้น   Reading engineering drawings

แบบงานคือ “ภาษากลาง” ที่บอกว่าชิ้นงานมีรูปร่าง ขนาด และต้องเชื่อมตรงไหนอย่างไร โดยทั่วไปชิ้นงาน 3 มิติจะถูกแสดงเป็นภาพแบนหลายภาพ (ภาพฉายออร์โธกราฟิก) ได้แก่ ภาพด้านหน้า ด้านบน และด้านข้าง การจัดวางภาพขึ้นกับ “มุมมอง” โดยประเทศไทยและยุโรปนิยมใช้มุมมองที่ 1 (first-angle) ส่วนอเมริกาใช้มุมมองที่ 3 สัญลักษณ์มุมมองจะระบุไว้ในกรอบชื่อแบบ (title block) พร้อมมาตราส่วน
A drawing is the common language that defines a part's shape, size and where/how to weld it. A 3-D part is shown as several flat views (orthographic projection): front, top and side. Their arrangement depends on the projection angle — Thailand and Europe use first-angle, the USA uses third-angle. The projection symbol and scale are stated in the title block.

รูปที่ 1.1 · ภาพฉายและมุมมอง  ·  Figure 1.1 · Orthographic views & projection angle

# 1.2  ชนิดของเส้นในแบบ   Line types

เส้นแต่ละชนิดมีความหมายเฉพาะ ช่างต้องแยกออกเพื่อไม่อ่านแบบผิด จุดสำคัญสำหรับงานเชื่อม คือ เส้นทึบหนา = ขอบที่มองเห็น, เส้นประ = ขอบที่ถูกบัง (เช่น ผิวด้านในหรือรูที่อยู่อีกด้าน), และเส้นศูนย์กลาง (ยาว-สั้นสลับ) = แกนของรูหรือวงกลม
Each line style has a specific meaning. The ones welders use most: thick solid = visible edges; dashed = hidden edges (e.g. an inner face or a hole on the far side); chain (long-short) = the axis/centre of a hole or circle.

รูปที่ 1.2 · ชนิดของเส้นและการใช้งาน  ·  Figure 1.2 · Line types and their use

# 1.3  โครงสร้างของสัญลักษณ์งานเชื่อม   Anatomy of a weld symbol

สัญลักษณ์งานเชื่อมประกอบด้วยส่วนหลัก ได้แก่ เส้นอ้างอิง (แนวนอน) ที่เชื่อมต่อกับลูกศรชี้ไปยังรอยต่อ, สัญลักษณ์รูปร่างของรอยเชื่อมที่วางแตะบนเส้นอ้างอิง, ตัวเลขขนาด (เช่น ขนาดขาของฟิลเลต) และหาง (tail) ที่ใช้ระบุกระบวนการหรือมาตรฐาน (เช่น เลข 135 = MAG/GMAW)
A weld symbol has: a horizontal reference line joined to an arrow pointing at the joint; the weld-shape symbol placed on the reference line; size figures (e.g. fillet leg size); and a tail stating the process or standard (e.g. 135 = MAG/GMAW).

รูปที่ 1.3 · ส่วนประกอบของสัญลักษณ์งานเชื่อม  ·  Figure 1.3 · Parts of a weld symbol

# 1.4  ด้านลูกศรและด้านตรงข้าม   Arrow side & other side

ตำแหน่งของสัญลักษณ์เทียบกับเส้นอ้างอิงบอกว่าจะเชื่อมด้านใดของรอยต่อ ในระบบ AWS สัญลักษณ์ใต้เส้น = ด้านลูกศร และเหนือเส้น = ด้านตรงข้าม ส่วนระบบ ISO ใช้เส้นอ้างอิงคู่ (เส้นทึบ + เส้นประ) โดยสัญลักษณ์บนเส้นทึบ = ด้านลูกศร และบนเส้นประ = ด้านตรงข้าม จึงต้องตรวจสอบมาตรฐานในกรอบชื่อแบบก่อนเสมอ
The symbol's position relative to the reference line tells you which side to weld. In AWS: below the line = arrow side, above = other side. ISO uses a dual reference line (solid + dashed): on the solid line = arrow side, on the dashed line = other side. Always check the standard in the title block first.

รูปที่ 1.4 · ด้านลูกศร/ด้านตรงข้าม ในระบบ ISO และ AWS  ·  Figure 1.4 · Arrow/other side in ISO and AWS

# 1.5  คลังสัญลักษณ์งานเชื่อม   Weld-symbol library

รูปที่ 1.5 · สัญลักษณ์งานเชื่อมที่พบบ่อย  ·  Figure 1.5 · Common weld symbols

| สัญลักษณ์ / Symbol | ความหมายและการใช้งาน / Meaning & use |
| --- | --- |
| รอยเชื่อมฟิลเลท Fillet weld | เชื่อมมุมระหว่างผิวสองชิ้นที่ตั้งฉากกัน (รอยต่อตัวที/เกย/มุม) |
| บากชนแบบเหลี่ยม Square-groove | ชนปลายแผ่นบาง เว้นช่องว่างเล็กน้อย ไม่บากร่อง |
| บากร่องตัววี V-groove | บากปลายทั้งสองด้านเป็นตัว V สำหรับแผ่นหนาปานกลาง |
| บากร่องด้านเดียว Bevel-groove | บากปลายด้านเดียว อีกด้านตรง |
| บากร่องตัวยู U-groove | บากเป็นร่องตัว U ใช้แผ่นหนา ประหยัดเนื้อเชื่อม |
| บากร่องตัวเจ J-groove | บากด้านเดียวเป็นตัว J |
| เชื่อมอุด / เชื่อมร่อง Plug / Slot weld | เชื่อมผ่านรูหรือร่องเพื่อยึดแผ่นที่ซ้อนกัน |
| เชื่อมจุด Spot weld | จุดเชื่อมเฉพาะที่ (มักเป็นการเชื่อมความต้านทาน) |
| เชื่อมตะเข็บ Seam weld | แนวเชื่อมต่อเนื่องเป็นตะเข็บ |
| เชื่อมพอกผิว Surfacing weld | พอกเนื้อโลหะบนผิวเพื่อเสริมความแข็งหรือซ่อม |
| เชื่อมรอบชิ้นงาน Weld all around | วงกลมที่จุดหักของลูกศร = เชื่อมรอบรอยต่อทั้งหมด |
| เชื่อมในสนาม / หน้างาน Field weld | ธงที่จุดหักของลูกศร = เชื่อมที่หน้างาน ไม่ใช่ในโรงงาน |
| รูปร่างผิวเชื่อม Contour | กำหนดผิวรอยเชื่อมให้เรียบ / นูน / เว้า |

# 1.6  ชนิดของรอยต่อ   Joint types

รอยต่อ คือ ลักษณะการวางแผ่นงานสองชิ้นเข้าหากันก่อนเชื่อม มีพื้นฐาน 5 ชนิด
A joint is how two pieces are arranged before welding. There are five basic types:

รูปที่ 1.6 · รอยต่อพื้นฐาน 5 ชนิด  ·  Figure 1.6 · The five basic joints

| รอยต่อ / Joint | ลักษณะและการใช้งาน / Description & use |
| --- | --- |
| รอยต่อชน Butt joint | แผ่นสองชิ้นอยู่ในระนาบเดียวกัน ชนปลายเข้าหากัน — นิยมบากร่องตัววี/ยู หรือชนเหลี่ยม |
| รอยต่อเกย Lap joint | แผ่นสองชิ้นซ้อนเกยกัน — นิยมเชื่อมฟิลเลตที่ขอบ |
| รอยต่อรูปตัวที T-joint | แผ่นตั้งฉากกันเป็นรูปตัว T — นิยมเชื่อมฟิลเลต (หรือบากร่อง) |
| รอยต่อมุม Corner joint | แผ่นสองชิ้นมาบรรจบกันเป็นมุม (L) — เชื่อมฟิลเลตหรือบากร่อง |
| รอยต่อขอบ Edge joint | ขอบแผ่นสองชิ้นที่ขนานชิดกัน — บากร่องหรือหลอมขอบ |

# 1.7  ตัวอย่างการอ่านแบบ   Worked example

ลองอ่านสัญลักษณ์บนรอยต่อรูปตัวทีด้านล่าง แล้วถอดความหมายทีละส่วน
Read the symbol on the T-joint below and decode it part by part:

รูปที่ 1.7 · ตัวอย่างการถอดความสัญลักษณ์  ·  Figure 1.7 · Decoding a weld symbol

ลองด้วยตนเอง / Your turn. ถ้าหางระบุ “111” แทน “135” และไม่มีวงกลมเชื่อมรอบ ความหมายจะเปลี่ยนอย่างไร? (เฉลย: กระบวนการเป็น SMAW/เชื่อมลวดหุ้มฟลักซ์ และเชื่อมเฉพาะด้านลูกศรตามที่ระบุ ไม่ต้องเชื่อมรอบ) If the tail said 111 instead of 135 and there were no all-around circle, what changes? (Answer: process becomes SMAW/covered-electrode, and you weld only the arrow side as shown — not all around.)

# 1.8  คำศัพท์สำคัญ   Key terms

| แบบงาน — Engineering drawing | ภาพฉายออร์โธกราฟิก — Orthographic projection |
| --- | --- |
| ภาพด้านหน้า/บน/ข้าง — Front / top / side view | มาตราส่วน — Scale |
| กรอบชื่อแบบ — Title block | เส้นอ้างอิง — Reference line |
| ลูกศร — Arrow | หาง — Tail |
| ด้านลูกศร — Arrow side | ด้านตรงข้าม — Other side |
| ขนาดขาเชื่อม — Leg size | รอยต่อ — Joint |
| เชื่อมรอบชิ้นงาน — Weld all around | เชื่อมในสนาม — Field weld |
| เส้นบังเงา (เส้นประ) — Hidden line | เส้นศูนย์กลาง — Center line |

# 1.9  สรุปและขั้นต่อไป   Recap & next step

- แบบงานแสดงชิ้นงาน 3 มิติด้วยภาพฉายหลายภาพ — อ่านมุมมองและมาตราส่วนจากกรอบชื่อแบบ
Drawings show a 3-D part via multiple views — read the angle and scale from the title block

- เส้นประ = ของที่ถูกบัง, เส้นยาว-สั้น = เส้นศูนย์กลาง
Dashed = hidden, long-short chain = centre line

- สัญลักษณ์งานเชื่อม = เส้นอ้างอิง + ลูกศร + สัญลักษณ์ + ขนาด + หาง
Weld symbol = reference line + arrow + symbol + size + tail

- ตรวจด้านลูกศร/ด้านตรงข้าม และระบบ ISO/AWS ก่อนลงมือเชื่อมเสมอ
Always confirm arrow/other side and ISO/AWS before welding

ขั้นต่อไป / Next. เปิดเกมฝึก “จับคู่สัญลักษณ์และรอยต่อ” ในระบบ M Training แล้วทำแบบทดสอบจุดตรวจสอบบทที่ 1 ให้ได้ ≥ 70% เพื่อปลดบทที่ 2 (ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล) Open the “match the symbols & joints” trainer in M Training, then pass the Chapter 1 checkpoint test (≥ 70%) to unlock Chapter 2 (Safety & first aid).