▲  AMS-WELD-001 · บทที่ 2 / CHAPTER 2 · แบบทดสอบ ASSESSMENT

แบบทดสอบบทที่ 2 — ความปลอดภัย PPE และการปฐมพยาบาล

Chapter 2 Assessment — Safety, PPE & First Aid

แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ (วินิจฉัย) · แบบทดสอบหลังเรียน 12 ข้อ (เกณฑ์ผ่าน ≥ 70%) · พร้อมเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน
Pre-test 10 items (diagnostic) · Post-test 12 items (pass ≥ 70%) · with answer key & scoring

วิธีใช้ / How it works. แบบทดสอบก่อนเรียนใช้วินิจฉัยความรู้เดิม ไม่ตัดสินผ่าน ส่วนแบบทดสอบหลังเรียนต้องได้ ≥ ร้อยละ 70 จึงปลดบทถัดไป ทำในระบบ M Training และระบบบันทึกคะแนน/จำนวนครั้งสอบ The pre-test is diagnostic (not gating); the post-test must reach ≥ 70% to unlock the next chapter. Taken in M Training, which records scores and attempts.

การเชื่อมกับระบบ M Training / LMS mapping. แต่ละข้อมีป้ายชนิดคำถามตรงกับ lms_questions.kind (mcq1, mcqN, short, long) และตั้งค่า lms_tests.pass_pct = 70 สำหรับแบบทดสอบหลังเรียน Each item is tagged with its LMS kind (lms_questions.kind): mcq1, mcqN, short, long. Set lms_tests.pass_pct = 70 for the post-test.

# A  แบบทดสอบก่อนเรียน (วินิจฉัย)   Pre-test (diagnostic, not gating)

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

1.  รังสีจากการเชื่อมอาร์กที่ทำให้เกิด “ตาอักเสบ” (arc eye) เป็นรังสีชนิดใดเป็นหลัก?
Arc radiation that mainly causes arc eye is?

ก.  รังสีอัลตราไวโอเลต (UV)   /   ultraviolet (UV)

ข.  แสงสีเขียว   /   green light

ค.  คลื่นวิทยุ   /   radio waves

ง.  รังสีเอกซ์   /   X-rays

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

2.  อุปกรณ์ใดป้องกัน “ใบหน้าและดวงตา” จากรังสีและสะเก็ดไฟขณะเชื่อม?
Which PPE protects the face & eyes from radiation/spatter?

ก.  ถุงมือหนัง   /   leather gloves

ข.  หน้ากากเชื่อมพร้อมกระจกกรองแสง   /   welding helmet + filter

ค.  รองเท้านิรภัย   /   safety boots

ง.  ที่อุดหู   /   ear plugs

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

3.  การปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้เบื้องต้นที่ถูกต้องคือข้อใด?
The correct initial first aid for a burn is?

ก.  ทายาสีฟัน   /   apply toothpaste

ข.  ประคบน้ำแข็งโดยตรง   /   apply ice directly

ค.  ล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านประมาณ 20 นาที   /   cool under clean running water ~20 min

ง.  เจาะตุ่มพองออก   /   burst the blisters

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

4.  พบเพื่อนถูกไฟฟ้าดูดและยังสัมผัสกระแสไฟอยู่ ควรทำสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรก?
A coworker is being shocked and still in contact with the current — do what first?

ก.  ดึงตัวเขาออกด้วยมือเปล่า   /   pull them off with bare hands

ข.  ตัดไฟ/แยกแหล่งจ่ายไฟก่อน   /   switch off / isolate the power first

ค.  ราดน้ำ   /   pour water

ง.  โทรหาครอบครัว   /   call their family

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

5.  เบอร์โทรฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศไทยคือเบอร์ใด?
Thailand's medical emergency number is?

ก.  1669   /   1669

ข.  191   /   191

ค.  199   /   199

ง.  1112   /   1112

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

6.  เหตุใดจึงต้องมีการระบายอากาศหรือดูดควันขณะเชื่อม?
Why ventilate or extract fume when welding?

ก.  เพื่อให้เชื่อมเร็วขึ้น   /   to weld faster

ข.  เพื่อป้องกันการสูดดมฟูมและแก๊สที่เป็นอันตราย   /   to prevent inhaling harmful fume & gases

ค.  เพื่อประหยัดไฟ   /   to save power

ง.  เพื่อให้ลวดเชื่อมแห้ง   /   to dry the wire

[mcqN · เลือกหลายข้อ (เลือกได้มากกว่า 1)]

7.  ข้อใดเป็น PPE ที่ช่างเชื่อมควรสวม? (เลือกได้มากกว่า 1)
Which are PPE a welder should wear? (select all)

ก.  ถุงมือหนัง   /   leather gloves

ข.  หน้ากากเชื่อม   /   welding helmet

ค.  รองเท้าแตะ   /   sandals

ง.  เสื้อแจ็คเก็ตหนัง/ผ้าทนไฟ   /   leather/FR jacket

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

8.  ถังแก๊สอัดความดันควรจัดเก็บอย่างไรให้ปลอดภัย?
How should compressed-gas cylinders be stored safely?

ก.  วางนอนกับพื้น   /   laid down on the floor

ข.  ตั้งตรง มัด/ยึดกันล้ม และปิดฝาครอบวาล์ว   /   upright, secured against falling, valve cap on

ค.  วางใกล้เปลวไฟ   /   near an open flame

ง.  กองรวมกันโดยไม่ยึด   /   piled together unsecured

[short · ตอบสั้น]

9.  อาการของ “ตาอักเสบจากแสงเชื่อม” (arc eye) มักปรากฏเมื่อใด และรู้สึกอย่างไร?
When does arc eye appear and how does it feel?

เขียนคำตอบ / Answer:

[short · ตอบสั้น]

10.  ยกตัวอย่างวิธีป้องกันไฟไหม้ในพื้นที่เชื่อมอย่างน้อย 2 ข้อ
Give at least two fire-prevention measures in a welding area.

เขียนคำตอบ / Answer:

# B  แบบทดสอบหลังเรียน (จุดตรวจสอบ — ผ่าน ≥ 70%)   Post-test (checkpoint — pass ≥ 70%)

คะแนนเต็ม 20 คะแนน · ต้องได้ ≥ 14 คะแนน (ร้อยละ 70) จึงจะผ่าน
Total 20 points · need ≥ 14 (70%) to pass.

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

1.  รังสีอินฟราเรด (IR) จากอาร์กมีผลต่อร่างกายอย่างไรเป็นหลัก?
IR radiation from the arc mainly causes?

ก.  ความร้อน/แสบร้อนผิวและตา   /   heat/burning of skin and eyes

ข.  ไฟฟ้าดูด   /   electric shock

ค.  หูตึง   /   hearing loss

ง.  เป็นพิษต่อตับ   /   liver toxicity

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

2.  “ไข้ฟูมโลหะ” (metal fume fever) เกิดจากสาเหตุใด?
Metal fume fever is caused by?

ก.  การสูดดมฟูมโลหะ (เช่น สังกะสีจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์)   /   inhaling metal fume (e.g. zinc from galvanised steel)

ข.  การมองแสงอาร์ก   /   looking at the arc

ค.  เสียงดัง   /   loud noise

ง.  ไฟฟ้าดูด   /   electric shock

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

3.  เบอร์เฉดกระจกกรองแสงควรเลือกอย่างไร?
How should the filter shade be chosen?

ก.  ยิ่งสว่างยิ่งดี   /   the lighter the better

ข.  เข้มที่สุดเท่าที่ยังมองเห็นบ่อหลอมได้ชัด และเพิ่มตามกระแสเชื่อม   /   darkest through which the pool is still clear; increase with current

ค.  ใช้เบอร์เดียวทุกงาน   /   one shade for all jobs

ง.  ไม่จำเป็นต้องใช้   /   not needed

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

4.  สำหรับการเชื่อม MIG/MAG ที่กระแสสูง (~250–500 A) เบอร์เฉดต่ำสุดที่แนะนำประมาณเท่าใด?
For MIG/MAG at high current (~250–500 A), the recommended min shade is about?

ก.  เบอร์ 5   /   shade 5

ข.  เบอร์ 8   /   shade 8

ค.  เบอร์ 12   /   shade 12

ง.  ไม่ต้องใช้กระจกกรองแสง   /   no filter needed

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

5.  ข้อใดคือสิ่งที่ “ไม่ควรทำ” ในการปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้?
Which is something you should NOT do for a burn?

ก.  ล้างด้วยน้ำสะอาด   /   cool with clean water

ข.  ปิดด้วยผ้าสะอาด   /   cover with a clean dressing

ค.  เจาะตุ่มพองและทาขี้ผึ้ง   /   burst blisters and apply ointment

ง.  ถอดเครื่องประดับใกล้แผล   /   remove jewellery near the burn

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

6.  ลำดับการช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดที่ถูกต้องคือข้อใด?
The correct sequence for an electric-shock casualty is?

ก.  ตัดไฟ ➜ ตรวจการหายใจ/ทำ CPR ถ้าจำเป็น ➜ โทร 1669   /   cut power ➜ check breathing / CPR if needed ➜ call 1669

ข.  จับตัวออกด้วยมือเปล่า ➜ ราดน้ำ   /   pull off bare-handed ➜ pour water

ค.  โทรหาครอบครัว ➜ รอ   /   call family ➜ wait

ง.  ทายาที่แผลก่อน   /   apply ointment first

[mcqN · เลือกหลายข้อ (เลือกได้มากกว่า 1)]   ·   1 คะแนน / pts

7.  ข้อใดเป็น “การทำงานที่ปลอดภัย” ในงานเชื่อม? (เลือกได้มากกว่า 1)
Which are safe-work practices in welding? (select all)

ก.  ตรวจสายเชื่อมและสายดินก่อนใช้   /   check cables and earth before use

ข.  มีถังดับเพลิงและผู้เฝ้าระวังไฟ   /   have an extinguisher and a fire watch

ค.  เชื่อมในที่อับอากาศโดยไม่ระบายอากาศ   /   weld in a confined space without ventilation

ง.  ย้ายวัสดุไวไฟออกจากพื้นที่   /   clear flammables from the area

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

8.  เหตุใดจึงห้ามเชื่อมบนถัง/ภาชนะที่เคยบรรจุน้ำมันหรือสารไวไฟก่อนทำความสะอาด?
Why must you not weld on a container that held fuel/flammables before cleaning?

ก.  อาจเกิดการระเบิดจากไอระเหยที่ตกค้าง   /   residual vapours can explode

ข.  สีจะลอก   /   the paint peels

ค.  เชื่อมไม่ติด   /   it won't fuse

ง.  ถังจะเย็นเกินไป   /   the tank gets too cold

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

9.  อุปกรณ์ใดใช้ป้องกัน “การสูดดมฟูม” โดยตรง?
Which PPE directly prevents fume inhalation?

ก.  หน้ากากกรองควัน / ระบบดูดควัน   /   respirator / fume extraction

ข.  ถุงมือหนัง   /   leather gloves

ค.  ที่อุดหู   /   ear plugs

ง.  รองเท้านิรภัย   /   safety boots

[short · ตอบสั้น]   ·   3 คะแนน / pts

10.  อธิบายว่าเหตุใดช่างจึงต้องสวม “แว่นตานิรภัย” ไว้ใต้หน้ากากเชื่อมด้วย
Explain why a welder also wears safety glasses under the helmet.

เขียนคำตอบ / Answer:

[long · บรรยาย]   ·   4 คะแนน / pts

11.  อธิบายขั้นตอนการปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้ที่ถูกต้อง พร้อมระบุสิ่งที่ “ห้ามทำ” อย่างน้อย 2 ข้อ
Describe correct burn first aid and list at least two things NOT to do.

เขียนคำตอบ / Answer:

[long · บรรยาย]   ·   4 คะแนน / pts

12.  ระบุอันตรายหลักในงานเชื่อมอย่างน้อย 4 ด้าน พร้อม PPE หรือมาตรการป้องกันที่เหมาะสมของแต่ละด้าน
Name at least four main welding hazards with a suitable PPE/control for each.

เขียนคำตอบ / Answer:

# C  เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน   Answer key & scoring

สำหรับผู้สอนและแอดมินเท่านั้น / Trainer & admin only. หน้าส่วนนี้มีเฉลย ไม่ควรเผยแพร่ให้ผู้เรียนก่อนทำแบบทดสอบ This section contains answers — do not share with learners before the test.

## เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  Pre-test answer key

| ข้อ / Q | คำตอบ / Answer | เหตุผลโดยย่อ / Rationale |
| --- | --- | --- |
| 1 | ก | รังสี UV ทำให้กระจกตาอักเสบ (photokeratitis) UV causes photokeratitis (arc eye). |
| 2 | ข | หน้ากากเชื่อม + กระจกกรองแสง ป้องกันใบหน้าและดวงตา The helmet + filter shields face and eyes. |
| 3 | ค | ล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่าน ~20 นาที เป็นวิธีที่ถูกต้อง Cool under clean running water for ~20 minutes. |
| 4 | ข | ต้องตัดไฟก่อนเสมอ ห้ามสัมผัสผู้บาดเจ็บขณะยังมีไฟ Always cut power first; never touch the casualty while live. |
| 5 | ก | 1669 = การแพทย์ฉุกเฉิน (191 ตำรวจ, 199 ดับเพลิง) 1669 = medical (191 police, 199 fire). |
| 6 | ข | ฟูมและแก๊สเชื่อมเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ Welding fume/gases harm the respiratory system. |
| 7 | ก, ข, ง | รองเท้าแตะไม่ใช่ PPE ที่ปลอดภัย ต้องใช้รองเท้านิรภัย Sandals are not safe PPE; use safety boots. |
| 8 | ข | ตั้งตรง ยึดกันล้ม ปิดฝาครอบวาล์ว และแยกออกซิเจนกับเชื้อเพลิง Upright, secured, capped, oxygen kept apart from fuel gas. |
| 9 | เกิดช้า ~3–12 ชม. เคืองตา ปวด น้ำตาไหล สู้แสงไม่ได้ | อาการมักเกิดช้าหลายชั่วโมง (~3–12 ชม.) เคืองตาเหมือนมีทราย ปวด น้ำตาไหล สู้แสงไม่ได้ Delayed (~3–12 h): gritty, painful, watering, light-sensitive eyes. |
| 10 | เช่น ย้ายวัสดุไวไฟออก, มีถังดับเพลิง, มีผู้เฝ้าระวังไฟ | รับ 2 ข้อใดก็ได้: ย้ายวัสดุไวไฟออก, ถังดับเพลิงใกล้มือ, ผู้เฝ้าระวังไฟ, ใบอนุญาตงานร้อน, ตรวจหลังเลิกงาน Accept any two: remove flammables, extinguisher nearby, fire watch, hot-work permit, re-check after work. |

## เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  Post-test answer key

| ข้อ / Q | คำตอบ / Answer | เหตุผลโดยย่อ / Rationale |
| --- | --- | --- |
| 1 | ก | IR = ความร้อน/ผิวไหม้ ส่วน UV = ตาอักเสบ IR causes heat/burns; UV causes arc eye. |
| 2 | ก | เกิดจากการสูดดมฟูมโลหะ โดยเฉพาะสังกะสีจากงานชุบกัลวาไนซ์ From inhaling metal fume, especially zinc from galvanised work. |
| 3 | ข | เลือกเบอร์เข้มพอ ปรับตามกระบวนการและกระแสเชื่อม Pick a dark-enough shade, matched to process and current. |
| 4 | ค | ตามตาราง MIG/MAG 250–500 A ใช้เบอร์ ~12 Per the table, MIG/MAG 250–500 A ≈ shade 12. |
| 5 | ค | ห้ามเจาะตุ่มพองและห้ามทาครีม/ขี้ผึ้ง Do not burst blisters or apply ointments. |
| 6 | ก | ตัดไฟก่อนเสมอ จากนั้นช่วยการหายใจและโทร 1669 Always isolate power first, then support breathing and call 1669. |
| 7 | ก, ข, ง | การเชื่อมในที่อับอากาศโดยไม่ระบายอากาศเป็นอันตราย Welding in a confined space without ventilation is unsafe. |
| 8 | ก | ไอระเหยของเชื้อเพลิงที่ตกค้างอาจติดไฟ/ระเบิดได้ Residual flammable vapour can ignite or explode. |
| 9 | ก | หน้ากากกรองควันหรือระบบดูดควันป้องกันการสูดฟูม A respirator or extraction prevents inhaling fume. |
| 10 | กันเศษโลหะขณะยกหน้ากาก/เจียร/เคาะสแลก | เมื่อยกหน้ากากขึ้นหรือเจียร/เคาะสแลก ยังมีเศษโลหะกระเด็นเข้าตาได้ แว่นนิรภัยจึงป้องกันตลอดเวลา When the helmet is up or while grinding/chipping, debris can still hit the eyes; glasses protect continuously. |
| 11 | ดูเฉลย/รูบริก | ครบเมื่อกล่าวถึง: ล้างน้ำสะอาด ~20 นาที → ถอดเครื่องประดับ/เสื้อผ้าที่ไม่ติดแผล → ปิดผ้าสะอาด → พบแพทย์ถ้าแผลกว้าง/ลึก/ใบหน้า-มือ; ห้าม (อย่างน้อย 2): น้ำแข็ง/ยาสีฟัน/ครีม, เจาะตุ่มพอง, ลอกเสื้อผ้าที่ติดแผล Full answer: cool ~20 min → remove jewellery/loose clothing → cover with clean dressing → seek help if large/deep/face-hands; DON'T (≥2): ice/toothpaste/ointment, burst blisters, peel stuck clothing. |
| 12 | ดูเฉลย/รูบริก | รับ 4 คู่ที่ถูกต้อง เช่น รังสีอาร์ก→หน้ากาก+กระจกกรองแสง · ฟูม/แก๊ส→ดูดควัน/หน้ากากกรองควัน · ไฟ/สะเก็ด→เสื้อหนัง+ถังดับเพลิง · ไฟฟ้า→ตรวจสาย/สายดิน+ถุงมือแห้ง · เสียง→ที่ครอบหู · ถังแก๊ส→ตั้งตรง/ยึด Accept 4 correct pairs, e.g. arc radiation→helmet+filter · fume/gas→extraction/respirator · fire/spatter→leather+extinguisher · electricity→cable/earth checks+dry gloves · noise→ear protection · cylinders→upright/secured. |

## วิธีให้คะแนน  How to score the post-test

ข้อ 1–9 (ปรนัย) ข้อละ 1 คะแนน ตรวจอัตโนมัติ — ข้อเลือกหลายข้อ (ข้อ 7) ได้คะแนนเต็มเมื่อเลือกครบทุกตัวเลือกที่ถูกและไม่เลือกตัวที่ผิด (ไม่มีคะแนนบางส่วน); ข้อ 10 (ตอบสั้น) 3 คะแนน ตรวจโดยวิทยากร; ข้อ 11 และ 12 (บรรยาย) ข้อละ 4 คะแนน ตามรูบริก (คะแนนข้อ = ค่าเฉลี่ยของสามเกณฑ์ ปัดเป็นจำนวนเต็ม 0–4) รวม 20 คะแนน ผ่านที่ ≥ 14
Q1–9 (objective) 1 pt each, auto-graded — the multi-select (Q7) earns its point only if all correct options are chosen and none incorrect (no partial credit). Q10 (short) 3 pts, trainer-graded. Q11 & Q12 (describe) 4 pts each via rubric (item score = average of the three criteria, rounded, 0–4). Total 20; pass ≥ 14.

## เกณฑ์การให้คะแนนข้อบรรยาย (รูบริก)  Describe-item rubric

| เกณฑ์ / Criterion | สิ่งที่ประเมิน / What it assesses |
| --- | --- |
| ความถูกต้องของเนื้อหา Content accuracy | ข้อมูลด้านความปลอดภัย/ปฐมพยาบาลถูกต้อง ไม่มีความเข้าใจผิด |
| การใช้คำศัพท์ Terminology | ใช้คำศัพท์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง |
| ความครบถ้วน Completeness | ตอบครบทุกประเด็นที่โจทย์ถาม |

ระดับคะแนนแต่ละเกณฑ์ / Scale per criterion:  4 = ถูกต้องครบถ้วน · 2–3 = ถูกเป็นส่วนใหญ่ · 1 = ถูกบางส่วน · 0 = ไม่ถูก/ไม่ตอบ
4 = fully correct & complete · 2–3 = mostly correct · 1 = partially correct · 0 = incorrect or blank.