▲  AMS-WELD-001 · บทที่ 3 / CHAPTER 3 · แบบทดสอบ ASSESSMENT

แบบทดสอบบทที่ 3 — วัสดุงาน ลวดเชื่อม และรหัสวัสดุ

Chapter 3 Assessment — Base & Filler Metals, Material Codes

แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ (วินิจฉัย) · แบบทดสอบหลังเรียน 12 ข้อ (เกณฑ์ผ่าน ≥ 70%) · พร้อมเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน
Pre-test 10 items (diagnostic) · Post-test 12 items (pass ≥ 70%) · with answer key & scoring

วิธีใช้ / How it works. แบบทดสอบก่อนเรียนใช้วินิจฉัยความรู้เดิม ไม่ตัดสินผ่าน ส่วนแบบทดสอบหลังเรียนต้องได้ ≥ ร้อยละ 70 จึงปลดบทถัดไป ทำในระบบ M Training และระบบบันทึกคะแนน/จำนวนครั้งสอบ The pre-test is diagnostic (not gating); the post-test must reach ≥ 70% to unlock the next chapter. Taken in M Training, which records scores and attempts.

การเชื่อมกับระบบ M Training / LMS mapping. แต่ละข้อมีป้ายชนิดคำถามตรงกับ lms_questions.kind (mcq1, mcqN, short, long) และตั้งค่า lms_tests.pass_pct = 70 สำหรับแบบทดสอบหลังเรียน Each item is tagged with its LMS kind (lms_questions.kind): mcq1, mcqN, short, long. Set lms_tests.pass_pct = 70 for the post-test.

# A  แบบทดสอบก่อนเรียน (วินิจฉัย)   Pre-test (diagnostic, not gating)

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

1.  โลหะใดทนการกัดกร่อน/ต้านสนิมได้ดีที่สุด?
Which metal best resists corrosion/rust?

ก.  เหล็กกล้าคาร์บอน   /   carbon steel

ข.  เหล็กกล้าไร้สนิม   /   stainless steel

ค.  เหล็กหล่อ   /   cast iron

ง.  ทองเหลือง   /   brass

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

2.  รหัส “E7018” ตัวเลข “70” หมายถึงอะไร?
In “E7018”, the “70” means?

ก.  เส้นผ่านศูนย์กลาง   /   diameter

ข.  ความต้านแรงดึง ~70 ksi   /   tensile strength ~70 ksi

ค.  อุณหภูมิ   /   temperature

ง.  จำนวนลวด   /   quantity

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

3.  ลวดเชื่อมสำหรับสเตนเลส 304 โดยทั่วไปใช้รหัสใด?
Which filler is typically used for 304 stainless?

ก.  ER70S-6   /   ER70S-6

ข.  ER308L   /   ER308L

ค.  E6013   /   E6013

ง.  ER1100   /   ER1100

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

4.  “ER” ในรหัสลวดเชื่อมหมายถึงอะไร?
What does “ER” mean in a filler code?

ก.  ใช้เป็นลวด/ลวดเติม (Electrode/Rod)   /   Electrode / Rod

ข.  เหล็ก   /   steel

ค.  ความต้านทาน   /   resistance

ง.  ทรงกลม   /   round

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

5.  แก๊สปกป้องสำหรับการเชื่อม TIG ทุกชนิดคือแก๊สใด?
Which shielding gas is used for all TIG welding?

ก.  CO₂   /   CO₂

ข.  ออกซิเจน   /   oxygen

ค.  อาร์กอน (แก๊สเฉื่อย)   /   argon (inert)

ง.  อากาศ   /   air

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

6.  ทำไมลวด E7018 ต้องเก็บให้แห้ง/ใส่ตู้อบ?
Why must E7018 electrodes be kept dry / in an oven?

ก.  กันสนิมที่ผิวเท่านั้น   /   only to prevent surface rust

ข.  ความชื้นทำให้เกิดไฮโดรเจน → รอยแตกร้าว   /   moisture causes hydrogen → cracking

ค.  ให้ลวดแข็งขึ้น   /   to harden the wire

ง.  ไม่มีเหตุผล   /   no reason

[mcqN · เลือกหลายข้อ (เลือกได้มากกว่า 1)]

7.  ข้อใดเป็น “โลหะงาน (base metal)”? (เลือกได้มากกว่า 1)
Which are base metals? (select all)

ก.  เหล็กกล้าคาร์บอน   /   carbon steel

ข.  เหล็กกล้าไร้สนิม   /   stainless steel

ค.  อาร์กอน   /   argon

ง.  อะลูมิเนียม   /   aluminium

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

8.  MAG (Metal Active Gas) ใช้แก๊สชนิดใด?
Which gas does MAG (Metal Active Gas) use?

ก.  อาร์กอนล้วน   /   pure argon

ข.  CO₂ หรือ Ar+CO₂ (แอกทีฟ)   /   CO₂ or Ar+CO₂ (active)

ค.  ฮีเลียม   /   helium

ง.  ไนโตรเจน   /   nitrogen

[short · ตอบสั้น]

9.  รหัสลวด ER70S-6 ตัว “S” หมายถึงอะไร?
In ER70S-6, what does the “S” mean?

เขียนคำตอบ / Answer:

[short · ตอบสั้น]

10.  ยกตัวอย่างสมบัติเด่นของเหล็กกล้าคาร์บอน อย่างน้อย 2 ข้อ
Give at least two key properties of carbon steel.

เขียนคำตอบ / Answer:

# B  แบบทดสอบหลังเรียน (จุดตรวจสอบ — ผ่าน ≥ 70%)   Post-test (checkpoint — pass ≥ 70%)

คะแนนเต็ม 20 คะแนน · ต้องได้ ≥ 14 คะแนน (ร้อยละ 70) จึงจะผ่าน
Total 20 points · need ≥ 14 (70%) to pass.

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

1.  โลหะใด “เบา นำความร้อนสูง มีฟิล์มออกไซด์ที่ต้องทำความสะอาดก่อนเชื่อม”?
Which metal is light, conducts heat well, and has an oxide film to clean before welding?

ก.  เหล็กกล้าคาร์บอน   /   carbon steel

ข.  อะลูมิเนียม   /   aluminium

ค.  สเตนเลส   /   stainless

ง.  เหล็กหล่อ   /   cast iron

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

2.  เหตุใดสเตนเลสจึงต้อง “ควบคุมความร้อน” ขณะเชื่อม?
Why must heat be controlled when welding stainless?

ก.  กันไหม้มือ   /   to avoid burning hands

ข.  ป้องกันการสูญเสียความต้านทานการกัดกร่อน (sensitization)   /   to avoid losing corrosion resistance (sensitization)

ค.  ให้เชื่อมเร็ว   /   to weld faster

ง.  ประหยัดแก๊ส   /   to save gas

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

3.  รหัส “ER70S-6” เลข “6” บอกถึงอะไร?
In “ER70S-6”, what does the “6” indicate?

ก.  ความยาว   /   length

ข.  ส่วนผสม/สารช่วย (Mn/Si) สำหรับงานทั่วไป   /   deoxidiser content (Mn/Si), general-purpose

ค.  ความต้านแรงดึง   /   tensile strength

ง.  ขนาดรู   /   hole size

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

4.  ลวดเชื่อมสำหรับสเตนเลส 316 โดยทั่วไปคือรหัสใด?
Which filler is typically used for 316 stainless?

ก.  ER308L   /   ER308L

ข.  ER316L   /   ER316L

ค.  ER70S-6   /   ER70S-6

ง.  E6013   /   E6013

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

5.  รหัส “E7018” เลข “1” (ตัวที่สาม) บอกถึงอะไร?
In “E7018”, the third digit “1” indicates?

ก.  ความต้านแรงดึง   /   tensile strength

ข.  ตำแหน่งการเชื่อม (เชื่อมได้ทุกท่า)   /   welding position (all positions)

ค.  ชนิดฟลักซ์   /   flux type

ง.  กระแสไฟ   /   current

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

6.  เหตุใดจึงนิยมใช้ลวดสเตนเลสชนิด “L” (เช่น 308L)?
Why are low-carbon “L” stainless fillers (e.g. 308L) preferred?

ก.  ราคาถูก   /   cheaper

ข.  คาร์บอนต่ำ ลดการกัดกร่อนตามแนวเชื่อม   /   low carbon reduces corrosion along the weld

ค.  เชื่อมเร็วกว่า   /   faster

ง.  แข็งกว่า   /   harder

[mcqN · เลือกหลายข้อ (เลือกได้มากกว่า 1)]   ·   1 คะแนน / pts

7.  ข้อใดคือ “แก๊สเฉื่อย (inert)” ที่ใช้ในงานเชื่อม? (เลือกได้มากกว่า 1)
Which are inert gases used in welding? (select all)

ก.  อาร์กอน   /   argon

ข.  ฮีเลียม   /   helium

ค.  CO₂   /   CO₂

ง.  ออกซิเจน   /   oxygen

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

8.  แก๊สปกป้องสำหรับ MAG เชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนคือ?
The shielding gas for MAG welding carbon steel is?

ก.  อาร์กอนล้วน   /   pure argon

ข.  CO₂ หรือ Ar+CO₂   /   CO₂ or Ar+CO₂

ค.  ไนโตรเจน   /   nitrogen

ง.  ไม่ใช้แก๊ส   /   no gas

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

9.  ลวดตัน (เช่น ER70S-6) ควรเก็บอย่างไร?
How should solid wire (e.g. ER70S-6) be stored?

ก.  แช่น้ำ   /   soaked in water

ข.  สะอาด แห้ง ปราศจากสนิมและน้ำมัน   /   clean, dry, free of rust and oil

ค.  กลางแจ้ง   /   outdoors

ง.  ใกล้ความชื้น   /   near moisture

[short · ตอบสั้น]   ·   3 คะแนน / pts

10.  อธิบายว่าเหตุใดลวดเชื่อมไฮโดรเจนต่ำ (E7018) จึงต้องเก็บให้แห้งและใส่ตู้อบ
Explain why low-hydrogen electrodes (E7018) must be kept dry and in an oven.

เขียนคำตอบ / Answer:

[long · บรรยาย]   ·   4 คะแนน / pts

11.  ถอดรหัสลวดเชื่อม “ER70S-6” ทีละส่วน
Decode the filler designation “ER70S-6” part by part.

เขียนคำตอบ / Answer:

[long · บรรยาย]   ·   4 คะแนน / pts

12.  เลือกลวดเชื่อมและแก๊สปกป้องสำหรับ (ก) เหล็กกล้าคาร์บอน และ (ข) สเตนเลส 304 พร้อมเหตุผลสั้น ๆ
Choose filler and shielding gas for (a) carbon steel and (b) 304 stainless, with brief reasons.

เขียนคำตอบ / Answer:

# C  เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน   Answer key & scoring

สำหรับผู้สอนและแอดมินเท่านั้น / Trainer & admin only. หน้าส่วนนี้มีเฉลย ไม่ควรเผยแพร่ให้ผู้เรียนก่อนทำแบบทดสอบ This section contains answers — do not share with learners before the test.

## เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  Pre-test answer key

| ข้อ / Q | คำตอบ / Answer | เหตุผลโดยย่อ / Rationale |
| --- | --- | --- |
| 1 | ข | สเตนเลสมีโครเมียมช่วยต้านการกัดกร่อน Stainless contains chromium for corrosion resistance. |
| 2 | ข | 70 = ความต้านแรงดึงต่ำสุด ~70 ksi 70 = minimum tensile strength ~70 ksi. |
| 3 | ข | 304 ใช้ลวด 308L (คาร์บอนต่ำ) 304 uses 308L (low-carbon) filler. |
| 4 | ก | ER = ใช้ได้ทั้งลวดและลวดเติม ER = usable as electrode or filler rod. |
| 5 | ค | TIG ใช้แก๊สเฉื่อยอาร์กอนเสมอ TIG always uses inert argon. |
| 6 | ข | ความชื้นปล่อยไฮโดรเจนเข้าแนวเชื่อม ทำให้แตกร้าว Moisture releases hydrogen into the weld, causing cracking. |
| 7 | ก, ข, ง | อาร์กอนเป็นแก๊สปกป้อง ไม่ใช่โลหะงาน Argon is a shielding gas, not a base metal. |
| 8 | ข | MAG = แก๊สแอกทีฟ CO₂ หรือ Ar+CO₂ MAG uses active gas: CO₂ or Ar+CO₂. |
| 9 | ลวดตัน (solid wire) | S = ลวดตัน (solid wire) S = solid wire. |
| 10 | เช่น เชื่อมง่าย แข็งแรง ราคาประหยัด แต่เป็นสนิม | รับ 2 ข้อ: เชื่อมง่าย แข็งแรง ราคาประหยัด เป็นสนิมง่าย Accept any two: easy to weld, strong, cheap, rusts easily. |

## เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  Post-test answer key

| ข้อ / Q | คำตอบ / Answer | เหตุผลโดยย่อ / Rationale |
| --- | --- | --- |
| 1 | ข | อะลูมิเนียมเบา นำความร้อนสูง มีฟิล์มออกไซด์ Aluminium is light, conductive, with an oxide film. |
| 2 | ข | ความร้อนเกินทำให้เกิด sensitization ลดการต้านกัดกร่อน Excess heat causes sensitization, reducing corrosion resistance. |
| 3 | ข | เลขท้าย = กลุ่มส่วนผสม (S-6 มี Mn/Si สูง ใช้งานทั่วไป) The final digit = composition group (S-6 = higher Mn/Si). |
| 4 | ข | 316 ใช้ลวด 316L 316 uses 316L filler. |
| 5 | ข | เลขตัวที่สาม = ตำแหน่ง (1 = ทุกท่า) Third digit = position (1 = all positions). |
| 6 | ข | “L” = คาร์บอนต่ำ ลดการเกิด sensitization/สนิม “L” = low carbon, reduces sensitization/corrosion. |
| 7 | ก, ข | อาร์กอนและฮีเลียมเป็นแก๊สเฉื่อย ส่วน CO₂/O₂ เป็นแอกทีฟ Argon and helium are inert; CO₂/O₂ are active. |
| 8 | ข | MAG เหล็กกล้าคาร์บอนใช้ CO₂ หรือ Ar+CO₂ MAG on carbon steel uses CO₂ or Ar+CO₂. |
| 9 | ข | ลวดตันต้องสะอาด แห้ง ไม่มีสนิม/น้ำมัน Solid wire must be clean, dry, rust- and oil-free. |
| 10 | ดูดความชื้น → ไฮโดรเจน → รอยแตกร้าว | ดูดความชื้นง่าย ความชื้นปล่อยไฮโดรเจนเข้าแนวเชื่อม ทำให้แตกร้าว จึงต้องเก็บแห้ง/อบ/อบใหม่ตามสเปก They absorb moisture; moisture adds hydrogen to the weld → cracking. Keep dry, in an oven, re-dry to spec. |
| 11 | ดูเฉลย/รูบริก | ครบเมื่อระบุ: ER = ใช้เป็นลวด/ลวดเติม · 70 = แรงดึง ~70 ksi · S = ลวดตัน · 6 = ส่วนผสม Mn/Si สูง (งานทั่วไป) · ใช้กับเหล็กกล้าคาร์บอน MAG/TIG Full answer: ER = electrode/rod · 70 = ~70 ksi tensile · S = solid wire · 6 = high Mn/Si, general-purpose · for carbon steel, MAG/TIG. |
| 12 | ดูเฉลย/รูบริก | ครบเมื่อระบุ: (ก) คาร์บอน → ER70S-6/E7018, แก๊ส CO₂ หรือ Ar+CO₂; (ข) 304 → ER308L/E308L-16, TIG: Ar (MIG: Ar+เล็กน้อย); เหตุผล: จับคู่ส่วนผสม/ความแข็งแรง และใช้ลวด L ลดการกัดกร่อน Full: (a) carbon → ER70S-6/E7018, CO₂ or Ar+CO₂; (b) 304 → ER308L/E308L-16, TIG: Ar (MIG: Ar+small); reason: match composition/strength, L filler reduces corrosion. |

## วิธีให้คะแนน  How to score the post-test

ข้อ 1–9 (ปรนัย) ข้อละ 1 คะแนน ตรวจอัตโนมัติ — ข้อเลือกหลายข้อ (ข้อ 7) ได้คะแนนเต็มเมื่อเลือกครบทุกตัวเลือกที่ถูกและไม่เลือกตัวที่ผิด (ไม่มีคะแนนบางส่วน); ข้อ 10 (ตอบสั้น) 3 คะแนน ตรวจโดยวิทยากร; ข้อ 11 และ 12 (บรรยาย) ข้อละ 4 คะแนน ตามรูบริก (คะแนนข้อ = ค่าเฉลี่ยของสามเกณฑ์ ปัดเป็นจำนวนเต็ม 0–4) รวม 20 คะแนน ผ่านที่ ≥ 14
Q1–9 (objective) 1 pt each, auto-graded — the multi-select (Q7) earns its point only if all correct options are chosen and none incorrect. Q10 (short) 3 pts, trainer-graded. Q11 & Q12 (describe) 4 pts each via rubric (item score = average of the three criteria, rounded, 0–4). Total 20; pass ≥ 14.

## เกณฑ์การให้คะแนนข้อบรรยาย (รูบริก)  Describe-item rubric

| เกณฑ์ / Criterion | สิ่งที่ประเมิน / What it assesses |
| --- | --- |
| ความถูกต้องของเนื้อหา Content accuracy | ข้อมูลด้านวัสดุ/ลวดเชื่อม/แก๊สถูกต้อง ไม่มีความเข้าใจผิด |
| การใช้คำศัพท์ Terminology | ใช้รหัสและคำศัพท์วัสดุได้ถูกต้อง |
| ความครบถ้วน Completeness | ตอบครบทุกประเด็นที่โจทย์ถาม |

ระดับคะแนนแต่ละเกณฑ์ / Scale per criterion:  4 = ถูกต้องครบถ้วน · 2–3 = ถูกเป็นส่วนใหญ่ · 1 = ถูกบางส่วน · 0 = ไม่ถูก/ไม่ตอบ
4 = fully correct & complete · 2–3 = mostly correct · 1 = partially correct · 0 = incorrect or blank.