▲  AMS-WELD-001 · บทที่ 4 / CHAPTER 4 · แบบทดสอบ ASSESSMENT

แบบทดสอบบทที่ 4 — เครื่องมือวัดและการเตรียมรอยต่อ

Chapter 4 Assessment — Measuring Tools & Joint Preparation

แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ (วินิจฉัย) · แบบทดสอบหลังเรียน 12 ข้อ (เกณฑ์ผ่าน ≥ 70%) · พร้อมเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน
Pre-test 10 items (diagnostic) · Post-test 12 items (pass ≥ 70%) · with answer key & scoring

วิธีใช้ / How it works. แบบทดสอบก่อนเรียนใช้วินิจฉัยความรู้เดิม ไม่ตัดสินผ่าน ส่วนแบบทดสอบหลังเรียนต้องได้ ≥ ร้อยละ 70 จึงปลดบทถัดไป ทำในระบบ M Training และระบบบันทึกคะแนน/จำนวนครั้งสอบ The pre-test is diagnostic (not gating); the post-test must reach ≥ 70% to unlock the next chapter. Taken in M Training, which records scores and attempts.

การเชื่อมกับระบบ M Training / LMS mapping. แต่ละข้อมีป้ายชนิดคำถามตรงกับ lms_questions.kind (mcq1, mcqN, short, long) และตั้งค่า lms_tests.pass_pct = 70 สำหรับแบบทดสอบหลังเรียน Each item is tagged with its LMS kind (lms_questions.kind): mcq1, mcqN, short, long. Set lms_tests.pass_pct = 70 for the post-test.

# A  แบบทดสอบก่อนเรียน (วินิจฉัย)   Pre-test (diagnostic, not gating)

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

1.  เครื่องมือใดวัดขนาดได้ละเอียดถึง 0.02–0.05 มม.?
Which tool measures to 0.02–0.05 mm?

ก.  ตลับเมตร   /   tape measure

ข.  เวอร์เนียคาลิปเปอร์   /   vernier caliper

ค.  ฉากเหล็ก   /   steel square

ง.  ดินสอช่าง   /   soapstone

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

2.  ใช้เครื่องมือใดตรวจมุมฉาก 90°?
Which tool checks a 90° angle?

ก.  เวอร์เนีย   /   vernier

ข.  ฉากเหล็ก (ฉากตาย)   /   steel / try square

ค.  ตลับเมตร   /   tape

ง.  ฟีลเลอร์เกจ   /   feeler gauge

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

3.  ฟีลเลอร์เกจใช้วัดอะไร?
What does a feeler gauge measure?

ก.  มุม   /   angle

ข.  ช่องว่าง / ระยะห่าง   /   a gap / clearance

ค.  ความยาว   /   length

ง.  อุณหภูมิ   /   temperature

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

4.  ก่อนเชื่อมต้องกำจัดสิ่งใดออกจากผิวงาน?
What must be removed from the joint before welding?

ก.  สนิม สี น้ำมัน   /   rust, paint, oil

ข.  ลวดเชื่อม   /   the filler wire

ค.  แก๊สปกป้อง   /   shielding gas

ง.  ฉลากสินค้า   /   the label

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

5.  “ระยะห่างราก (root gap)” คืออะไร?
What is the “root gap”?

ก.  มุมของร่อง   /   the groove angle

ข.  ช่องว่างระหว่างหน้ารากสองด้าน   /   the gap between the two root faces

ค.  ความหนาแผ่น   /   plate thickness

ง.  ความยาวรอยเชื่อม   /   weld length

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

6.  รอยเชื่อมยึด (tack weld) มีไว้เพื่ออะไร?
What are tack welds for?

ก.  ตกแต่งให้สวย   /   decoration

ข.  ยึดชิ้นงานให้คงแนว/ระยะก่อนเชื่อมจริง   /   to hold alignment/gap before final welding

ค.  เพิ่มความหนา   /   to add thickness

ง.  ทำความสะอาด   /   to clean

[mcqN · เลือกหลายข้อ (เลือกได้มากกว่า 1)]

7.  ข้อใดเป็นเครื่องมือวัด/ขีดชิ้นงาน? (เลือกได้มากกว่า 1)
Which are measuring/marking tools? (select all)

ก.  ตลับเมตร   /   tape measure

ข.  เวอร์เนียคาลิปเปอร์   /   vernier caliper

ค.  ลวดเชื่อม   /   filler wire

ง.  ฉากเหล็ก   /   steel square

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

8.  “มุมรวม (included angle)” หมายถึงอะไร?
What does “included angle” mean?

ก.  มุมของแผ่นเดียว   /   one plate's edge angle

ข.  มุมรวมของร่องทั้งสองด้าน   /   the total groove angle (both sides)

ค.  มุมฉาก   /   a right angle

ง.  มุมของลูกศร   /   the arrow angle

[short · ตอบสั้น]

9.  เหตุใดต้องทำความสะอาดผิวงานก่อนเชื่อม?
Why clean the joint before welding?

เขียนคำตอบ / Answer:

[short · ตอบสั้น]

10.  ยกตัวอย่างเครื่องมือวัดที่ช่างเชื่อมใช้ อย่างน้อย 2 ชนิด
Name at least two measuring tools a welder uses.

เขียนคำตอบ / Answer:

# B  แบบทดสอบหลังเรียน (จุดตรวจสอบ — ผ่าน ≥ 70%)   Post-test (checkpoint — pass ≥ 70%)

คะแนนเต็ม 20 คะแนน · ต้องได้ ≥ 14 คะแนน (ร้อยละ 70) จึงจะผ่าน
Total 20 points · need ≥ 14 (70%) to pass.

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

1.  อ่านเวอร์เนีย: สเกลหลัก 24 มม. ขีดเวอร์เนียที่ตรงคือขีดที่ 6 ความละเอียด 0.05 มม. อ่านได้เท่าใด?
Vernier: main scale 24 mm, the 6th vernier line aligns, resolution 0.05 mm. The reading is?

ก.  24.06 มม.   /   24.06 mm

ข.  24.30 มม.   /   24.30 mm

ค.  30.0 มม.   /   30.0 mm

ง.  24.6 มม.   /   24.6 mm

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

2.  เครื่องมือใดเหมาะสำหรับ “วัดและตั้งมุมบาก”?
Which tool is for measuring/setting the bevel angle?

ก.  ตลับเมตร   /   tape

ข.  เกจวัดมุม / บีเวลเกจ   /   protractor / bevel gauge

ค.  ฟีลเลอร์เกจ   /   feeler gauge

ง.  ฉากเหล็ก   /   square

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

3.  “หน้าราก (root face / land)” คือส่วนใด?
What is the “root face / land”?

ก.  ช่องว่างราก   /   the root gap

ข.  ส่วนขอบตรงที่ไม่บาก ที่ก้นร่อง   /   the straight, unbevelled edge at the groove bottom

ค.  มุมบาก   /   the bevel angle

ง.  ความหนารวม   /   total thickness

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

4.  เหตุใดแผ่นหนาจึงต้องบากร่อง (เช่น ตัววี) ก่อนเชื่อมชน?
Why are thick plates grooved (e.g. a V) before a butt weld?

ก.  ให้สวยงาม   /   for looks

ข.  เพื่อให้เชื่อมหลอมลึกทะลุถึงราก   /   so the weld fuses deep to the root

ค.  ประหยัดลวด   /   to save filler

ง.  ลดน้ำหนัก   /   to reduce weight

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

5.  “การเหลื่อมแนว (hi-lo)” ในการประกอบหมายถึงอะไร?
What is “hi-lo” in fit-up?

ก.  ระยะห่างเท่ากัน   /   an even gap

ข.  แผ่นสองด้านไม่อยู่ระดับเดียวกัน   /   the two plates not level with each other

ค.  มุมบากถูกต้อง   /   correct bevel angle

ง.  รอยเชื่อมยึด   /   tack welds

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

6.  เครื่องมือใดวัด “ขนาดขา/คอของรอยเชื่อม”?
Which tool measures the weld leg/throat?

ก.  เกจวัดแนวเชื่อม   /   weld (fillet) gauge

ข.  ตลับเมตร   /   tape

ค.  ฟีลเลอร์เกจ   /   feeler gauge

ง.  ฉากเหล็ก   /   square

[mcqN · เลือกหลายข้อ (เลือกได้มากกว่า 1)]   ·   1 คะแนน / pts

7.  ขั้นตอนการประกอบและจัดแนวที่ดีมีอะไรบ้าง? (เลือกได้มากกว่า 1)
Which are good fit-up practices? (select all)

ก.  จัดแนวให้ตรง   /   align straight

ข.  ระยะห่างสม่ำเสมอ   /   keep an even gap

ค.  เชื่อมยึด (tack) เป็นระยะ   /   tack at intervals

ง.  ปล่อยให้แผ่นเหลื่อมได้   /   allow plates to be misaligned

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

8.  ค่ามุมบาก หน้าราก และระยะห่างราก ควรอ้างอิงจากเอกสารใด?
Bevel angle, root face and root gap should follow which document?

ก.  ใบกำหนดการเชื่อม (WPS)   /   the WPS

ข.  ใบลา   /   a leave form

ค.  ใบเสร็จ   /   a receipt

ง.  คู่มือรถ   /   a car manual

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

9.  ความละเอียด (resolution) ของเวอร์เนียทั่วไปคือเท่าใด?
A typical vernier's resolution is?

ก.  1 มม.   /   1 mm

ข.  0.02–0.05 มม.   /   0.02–0.05 mm

ค.  1 ซม.   /   1 cm

ง.  0.5 มม.   /   0.5 mm

[short · ตอบสั้น]   ·   3 คะแนน / pts

10.  อธิบายวิธีอ่านค่าจากเวอร์เนียคาลิปเปอร์โดยย่อ
Briefly describe how to read a vernier caliper.

เขียนคำตอบ / Answer:

[long · บรรยาย]   ·   4 คะแนน / pts

11.  อธิบายศัพท์การเตรียมร่องตัววี 3 คำ: มุมรวม หน้าราก และระยะห่างราก ว่าแต่ละคำหมายถึงอะไร
Explain three V-groove prep terms: included angle, root face and root gap.

เขียนคำตอบ / Answer:

[long · บรรยาย]   ·   4 คะแนน / pts

12.  อธิบายว่าทำไม “การทำความสะอาดผิว” และ “การประกอบจัดแนวที่ดี (fit-up)” จึงสำคัญต่อคุณภาพรอยเชื่อม
Explain why surface cleaning and good fit-up matter for weld quality.

เขียนคำตอบ / Answer:

# C  เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน   Answer key & scoring

สำหรับผู้สอนและแอดมินเท่านั้น / Trainer & admin only. หน้าส่วนนี้มีเฉลย ไม่ควรเผยแพร่ให้ผู้เรียนก่อนทำแบบทดสอบ This section contains answers — do not share with learners before the test.

## เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  Pre-test answer key

| ข้อ / Q | คำตอบ / Answer | เหตุผลโดยย่อ / Rationale |
| --- | --- | --- |
| 1 | ข | เวอร์เนียวัดละเอียดถึง 0.02–0.05 มม. A vernier reads to 0.02–0.05 mm. |
| 2 | ข | ฉากเหล็กใช้ตรวจ/ตั้งมุมฉาก 90° A square checks/sets a 90° angle. |
| 3 | ข | ฟีลเลอร์เกจวัดช่องว่าง เช่น ระยะห่างราก A feeler gauge measures gaps, e.g. the root gap. |
| 4 | ก | กำจัดสนิม สี น้ำมัน สเกล และความชื้น Remove rust, paint, oil, scale and moisture. |
| 5 | ข | root gap = ช่องว่างที่ก้นร่องระหว่างหน้ารากสองด้าน Root gap = the opening between the two root faces. |
| 6 | ข | tack ยึดชิ้นงานไว้ก่อนเชื่อมเต็มแนว Tacks hold the parts before the full weld. |
| 7 | ก, ข, ง | ลวดเชื่อมไม่ใช่เครื่องมือวัด Filler wire is not a measuring tool. |
| 8 | ข | included angle = มุมรวมของร่อง (สองด้านรวมกัน) Included angle = the total groove angle. |
| 9 | กันรูพรุน/การหลอมไม่สมบูรณ์ | สิ่งสกปรกทำให้เกิดรูพรุนและการหลอมไม่สมบูรณ์ รอยเชื่อมอ่อนแอ Contamination causes porosity and lack of fusion, weakening the weld. |
| 10 | เช่น ตลับเมตร เวอร์เนีย ฉากเหล็ก เกจมุม | รับ 2 ข้อ: ตลับเมตร เวอร์เนีย ฉากเหล็ก เกจวัดมุม เกจแนวเชื่อม ฟีลเลอร์เกจ Accept any two: tape, vernier, square, protractor, weld gauge, feeler gauge. |

## เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  Post-test answer key

| ข้อ / Q | คำตอบ / Answer | เหตุผลโดยย่อ / Rationale |
| --- | --- | --- |
| 1 | ข | 24 + (6 × 0.05) = 24.30 มม. 24 + (6 × 0.05) = 24.30 mm. |
| 2 | ข | เกจวัดมุม/บีเวลเกจใช้ตั้งและวัดมุมบาก A protractor/bevel gauge sets and measures bevel angles. |
| 3 | ข | root face = ขอบตรงที่ไม่บากที่ก้นร่อง (~1–2 มม.) Root face = the unbevelled edge at the bottom (~1–2 mm). |
| 4 | ข | บากร่องช่วยให้หลอมลึกและทะลุถึงรากของรอยต่อ A groove lets the weld penetrate fully to the root. |
| 5 | ข | hi-lo = แผ่นสองด้านเหลื่อมสูง-ต่ำ ไม่อยู่ระดับเดียวกัน Hi-lo = plates misaligned, not at the same level. |
| 6 | ก | เกจวัดแนวเชื่อมใช้วัดขนาดขา/คอรอยเชื่อม A weld gauge measures leg/throat size. |
| 7 | ก, ข, ค | การปล่อยให้เหลื่อม (hi-lo) เป็นข้อบกพร่อง ไม่ใช่แนวทางที่ดี Allowing hi-lo is a defect, not good practice. |
| 8 | ก | ค่าจริงกำหนดไว้ในใบกำหนดการเชื่อม (WPS) Actual values are set in the WPS. |
| 9 | ข | เวอร์เนียทั่วไปละเอียด 0.02–0.05 มม. Common verniers resolve 0.02–0.05 mm. |
| 10 | สเกลหลัก + (ขีดเวอร์เนียที่ตรง × ความละเอียด) | อ่านจำนวนเต็มจากสเกลหลักตรงตำแหน่ง 0 ของเวอร์เนีย แล้วบวกขีดเวอร์เนียที่ตรง × ความละเอียด Read the whole number at the vernier 0, then add the aligning vernier line × resolution. |
| 11 | ดูเฉลย/รูบริก | ครบเมื่อระบุ: มุมรวม = มุมรวมของร่องสองด้าน · หน้าราก = ขอบตรงไม่บากที่ก้นร่อง · ระยะห่างราก = ช่องว่างระหว่างหน้ารากสองด้าน · ค่าจริงตาม WPS Full: included angle = total groove angle · root face = unbevelled edge at the bottom · root gap = opening between the root faces · values per WPS. |
| 12 | ดูเฉลย/รูบริก | ครบเมื่อกล่าวถึง: ความสะอาด → ลดรูพรุน/การหลอมไม่สมบูรณ์; fit-up ดี (แนวตรง ระยะสม่ำเสมอ ไม่เหลื่อม + tack) → หลอมลึกสม่ำเสมอ ลดข้อบกพร่อง รอยเชื่อมแข็งแรงและได้รูป Full: cleaning → fewer pores/lack of fusion; good fit-up (straight, even gap, no hi-lo, tacked) → consistent penetration, fewer defects, a strong, well-shaped weld. |

## วิธีให้คะแนน  How to score the post-test

ข้อ 1–9 (ปรนัย) ข้อละ 1 คะแนน ตรวจอัตโนมัติ — ข้อเลือกหลายข้อ (ข้อ 7) ได้คะแนนเต็มเมื่อเลือกครบทุกตัวเลือกที่ถูกและไม่เลือกตัวที่ผิด (ไม่มีคะแนนบางส่วน); ข้อ 10 (ตอบสั้น) 3 คะแนน ตรวจโดยวิทยากร; ข้อ 11 และ 12 (บรรยาย) ข้อละ 4 คะแนน ตามรูบริก (คะแนนข้อ = ค่าเฉลี่ยของสามเกณฑ์ ปัดเป็นจำนวนเต็ม 0–4) รวม 20 คะแนน ผ่านที่ ≥ 14
Q1–9 (objective) 1 pt each, auto-graded — the multi-select (Q7) earns its point only if all correct options are chosen and none incorrect. Q10 (short) 3 pts, trainer-graded. Q11 & Q12 (describe) 4 pts each via rubric (item score = average of the three criteria, rounded, 0–4). Total 20; pass ≥ 14.

## เกณฑ์การให้คะแนนข้อบรรยาย (รูบริก)  Describe-item rubric

| เกณฑ์ / Criterion | สิ่งที่ประเมิน / What it assesses |
| --- | --- |
| ความถูกต้องของเนื้อหา Content accuracy | ข้อมูลด้านเครื่องมือ/การเตรียมงานถูกต้อง ไม่มีความเข้าใจผิด |
| การใช้คำศัพท์ Terminology | ใช้คำศัพท์เครื่องมือและการเตรียมร่องได้ถูกต้อง |
| ความครบถ้วน Completeness | ตอบครบทุกประเด็นที่โจทย์ถาม |

ระดับคะแนนแต่ละเกณฑ์ / Scale per criterion:  4 = ถูกต้องครบถ้วน · 2–3 = ถูกเป็นส่วนใหญ่ · 1 = ถูกบางส่วน · 0 = ไม่ถูก/ไม่ตอบ
4 = fully correct & complete · 2–3 = mostly correct · 1 = partially correct · 0 = incorrect or blank.