▲  AMS-WELD-001 · บทที่ 5 / CHAPTER 5 · แบบทดสอบ ASSESSMENT

แบบทดสอบบทที่ 5 — การเชื่อม MIG/MAG (GMAW)

Chapter 5 Assessment — MIG/MAG Welding (GMAW)

แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ (วินิจฉัย) · แบบทดสอบหลังเรียน 12 ข้อ (เกณฑ์ผ่าน ≥ 70%) · พร้อมเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน
Pre-test 10 items (diagnostic) · Post-test 12 items (pass ≥ 70%) · with answer key & scoring

วิธีใช้ / How it works. แบบทดสอบก่อนเรียนใช้วินิจฉัยความรู้เดิม ไม่ตัดสินผ่าน ส่วนแบบทดสอบหลังเรียนต้องได้ ≥ ร้อยละ 70 จึงปลดบทถัดไป ทำในระบบ M Training และระบบบันทึกคะแนน/จำนวนครั้งสอบ The pre-test is diagnostic (not gating); the post-test must reach ≥ 70% to unlock the next chapter. Taken in M Training, which records scores and attempts.

การเชื่อมกับระบบ M Training / LMS mapping. แต่ละข้อมีป้ายชนิดคำถามตรงกับ lms_questions.kind (mcq1, mcqN, short, long) และตั้งค่า lms_tests.pass_pct = 70 สำหรับแบบทดสอบหลังเรียน Each item is tagged with its LMS kind (lms_questions.kind): mcq1, mcqN, short, long. Set lms_tests.pass_pct = 70 for the post-test.

# A  แบบทดสอบก่อนเรียน (วินิจฉัย)   Pre-test (diagnostic, not gating)

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

1.  MIG/MAG (GMAW) ใช้ลวดเชื่อมแบบใด?
What kind of electrode does MIG/MAG (GMAW) use?

ก.  ลวดหุ้มฟลักซ์   /   covered (stick) electrode

ข.  ลวดตันป้อนต่อเนื่อง   /   continuous solid wire

ค.  ลวดทังสเตน   /   tungsten electrode

ง.  ไม่ใช้ลวด   /   no electrode

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

2.  ส่วนใดของปืนส่งกระแสเข้าสู่ลวด?
Which gun part transfers current to the wire?

ก.  นอซเซิล   /   nozzle

ข.  คอนแทกต์ทิป   /   contact tip

ค.  ด้ามจับ   /   handle

ง.  สายดิน   /   work lead

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

3.  แก๊สปกป้องในการเชื่อม MIG/MAG ทำหน้าที่อะไร?
What does the shielding gas do in MIG/MAG?

ก.  เพิ่มความร้อน   /   add heat

ข.  ปกคลุมบ่อหลอมไม่ให้อากาศเข้าทำปฏิกิริยา   /   protect the pool from the air

ค.  ทำให้ลวดแข็ง   /   harden the wire

ง.  ลดเสียง   /   reduce noise

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

4.  ความเร็วป้อนลวด (wire feed speed) มีผลต่ออะไรเป็นหลัก?
Wire feed speed mainly affects?

ก.  สีของลวด   /   wire colour

ข.  กระแสและอัตราการหลอม   /   current and fusion rate

ค.  เสียง   /   noise

ง.  ความยาวสาย   /   cable length

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

5.  โหมดถ่ายโอนแบบใดเหมาะกับแผ่นบางและเชื่อมได้ทุกท่า?
Which transfer mode suits thin metal and all positions?

ก.  สเปรย์   /   spray

ข.  ลัดวงจร/จุ่ม   /   short-circuit/dip

ค.  หยดโตเท่านั้น   /   globular only

ง.  ไม่มี   /   none

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

6.  อัตราการไหลของแก๊สปกป้องโดยทั่วไปประมาณเท่าใด?
Typical shielding-gas flow rate is about?

ก.  1–2 ล./นาที   /   1–2 L/min

ข.  ~12–18 ล./นาที   /   ~12–18 L/min

ค.  100 ล./นาที   /   100 L/min

ง.  ไม่ต้องใช้แก๊ส   /   no gas

[mcqN · เลือกหลายข้อ (เลือกได้มากกว่า 1)]

7.  ข้อใดเป็นพารามิเตอร์ที่ช่างตั้งค่าในการเชื่อม MIG/MAG? (เลือกได้มากกว่า 1)
Which are parameters a welder sets in MIG/MAG? (select all)

ก.  ความเร็วป้อนลวด   /   wire feed speed

ข.  แรงดันไฟ   /   voltage

ค.  สีของห้อง   /   room colour

ง.  ความเร็วเดินแนว   /   travel speed

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

8.  การถือปืนแบบ “ดัน” (push) ให้ผลอย่างไร?
What does a “push” gun angle produce?

ก.  หลอมลึก แนวแคบ   /   deep, narrow

ข.  แนวกว้าง แบน หลอมตื้น สะอาด   /   wide, flat, shallow, clean

ค.  เกิดสนิม   /   rust

ง.  ไม่ต่างจาก drag   /   same as drag

[short · ตอบสั้น]

9.  “ระยะปลายลวด” (stick-out) คืออะไร?
What is the “stick-out”?

เขียนคำตอบ / Answer:

[short · ตอบสั้น]

10.  ยกตัวอย่างข้อบกพร่องในงาน MIG/MAG อย่างน้อย 2 อย่าง
Name at least two MIG/MAG weld defects.

เขียนคำตอบ / Answer:

# B  แบบทดสอบหลังเรียน (จุดตรวจสอบ — ผ่าน ≥ 70%)   Post-test (checkpoint — pass ≥ 70%)

คะแนนเต็ม 20 คะแนน · ต้องได้ ≥ 14 คะแนน (ร้อยละ 70) จึงจะผ่าน
Total 20 points · need ≥ 14 (70%) to pass.

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

1.  GMAW ย่อมาจากอะไร?
What does GMAW stand for?

ก.  Gas Metal Arc Welding   /   Gas Metal Arc Welding

ข.  General Metal Arc   /   General Metal Arc

ค.  Gas Manual Arc   /   Gas Manual Arc

ง.  Ground Metal Arc   /   Ground Metal Arc

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

2.  แหล่งจ่ายไฟสำหรับ MIG/MAG โดยทั่วไปเป็นแบบใด?
The power source for MIG/MAG is typically?

ก.  แรงดันคงที่ (CV)   /   constant voltage (CV)

ข.  กระแสคงที่ (CC) เท่านั้น   /   constant current (CC) only

ค.  ไฟบ้าน   /   mains outlet

ง.  แบตเตอรี่   /   a battery

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

3.  นอซเซิล (nozzle) ของปืนทำหน้าที่อะไร?
What does the gun nozzle do?

ก.  ส่งกระแส   /   carry current

ข.  บังคับทิศแก๊สปกป้องให้คลุมบ่อหลอม   /   direct shielding gas over the pool

ค.  ป้อนลวด   /   feed the wire

ง.  จับชิ้นงาน   /   clamp the work

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

4.  แรงดันไฟ (voltage) มีผลต่ออะไรเป็นหลัก?
Voltage mainly affects?

ก.  ความยาวอาร์กและรูปแนว   /   arc length and bead shape

ข.  สีลวด   /   wire colour

ค.  อัตราการไหลแก๊ส   /   gas flow

ง.  ความยาวสายดิน   /   work-lead length

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

5.  โหมด “สเปรย์” (spray) ต้องการเงื่อนไขใด?
Spray transfer needs which conditions?

ก.  กระแสต่ำ CO₂ ล้วน   /   low current, pure CO₂

ข.  กระแสสูงและแก๊สอาร์กอนมาก   /   high current and Ar-rich gas

ค.  ไม่ใช้แก๊ส   /   no gas

ง.  แผ่นบางมาก   /   very thin sheet

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

6.  ถ้าระยะปลายลวด (stick-out) ยาวเกินไป จะเกิดอะไร?
If the stick-out is too long, what happens?

ก.  กระแสเพิ่ม   /   current rises

ข.  กระแสลดและสะเก็ดมากขึ้น   /   current drops and spatter increases

ค.  ไม่มีผล   /   no effect

ง.  แก๊สไหลเร็วขึ้น   /   gas flows faster

[mcqN · เลือกหลายข้อ (เลือกได้มากกว่า 1)]   ·   1 คะแนน / pts

7.  ข้อใดเป็น “โหมดการถ่ายโอนโลหะ”? (เลือกได้มากกว่า 1)
Which are metal-transfer modes? (select all)

ก.  ลัดวงจร / จุ่ม   /   short-circuit / dip

ข.  หยดโต   /   globular

ค.  สเปรย์   /   spray

ง.  สายดิน   /   work lead

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

8.  สาเหตุหลักของ “รูพรุน (porosity)” คือ?
The main cause of porosity is?

ก.  แก๊สปกคลุมไม่พอหรือผิวสกปรก   /   insufficient gas shielding or a dirty surface

ข.  กระแสต่ำเกินไปอย่างเดียว   /   only low current

ค.  ลวดยาว   /   long wire

ง.  ห้องเย็น   /   a cold room

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

9.  การถือปืนแบบ “ลาก” (drag) เทียบกับ “ดัน” (push) ให้ผลอย่างไร?
Compared with push, a “drag” angle gives?

ก.  หลอมลึกกว่า แนวแคบกว่า   /   deeper penetration, narrower bead

ข.  หลอมตื้นกว่า   /   shallower

ค.  สะเก็ดน้อยกว่าเสมอ   /   always less spatter

ง.  ไม่ต่างกัน   /   no difference

[short · ตอบสั้น]   ·   3 คะแนน / pts

10.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง “ความเร็วป้อนลวด” กับ “กระแสเชื่อม”
Explain the relationship between wire feed speed and welding current.

เขียนคำตอบ / Answer:

[long · บรรยาย]   ·   4 คะแนน / pts

11.  อธิบายโหมดการถ่ายโอนโลหะ 2 แบบ (จุ่ม และ สเปรย์) ว่าต่างกันอย่างไรและใช้กับงานแบบใด
Explain two transfer modes (dip and spray): how they differ and what each suits.

เขียนคำตอบ / Answer:

[long · บรรยาย]   ·   4 คะแนน / pts

12.  ระบุข้อบกพร่องในงาน MIG/MAG อย่างน้อย 3 อย่าง พร้อมสาเหตุและวิธีแก้ของแต่ละอย่าง
Name at least three MIG/MAG defects with the cause and fix for each.

เขียนคำตอบ / Answer:

# C  เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน   Answer key & scoring

สำหรับผู้สอนและแอดมินเท่านั้น / Trainer & admin only. หน้าส่วนนี้มีเฉลย ไม่ควรเผยแพร่ให้ผู้เรียนก่อนทำแบบทดสอบ This section contains answers — do not share with learners before the test.

## เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  Pre-test answer key

| ข้อ / Q | คำตอบ / Answer | เหตุผลโดยย่อ / Rationale |
| --- | --- | --- |
| 1 | ข | GMAW ป้อนลวดตันต่อเนื่องผ่านปืน GMAW feeds a continuous solid wire through the gun. |
| 2 | ข | คอนแทกต์ทิป (ทองแดง) ส่งกระแสเข้าสู่ลวด The copper contact tip transfers current to the wire. |
| 3 | ข | แก๊สปกป้องคลุมบ่อหลอมไม่ให้อากาศเข้าทำปฏิกิริยา Shielding gas protects the molten pool from the atmosphere. |
| 4 | ข | ในระบบ CV ความเร็วป้อนลวดกำหนดกระแส In CV, wire feed speed sets the current. |
| 5 | ข | จุ่ม ความร้อนน้อย เหมาะแผ่นบาง เชื่อมได้ทุกท่า Dip is low-heat — good for thin metal, all positions. |
| 6 | ข | ทั่วไป ~12–18 ลิตร/นาที Typically ~12–18 L/min. |
| 7 | ก, ข, ง | สีห้องไม่เกี่ยวกับการตั้งค่าเชื่อม Room colour is not a welding parameter. |
| 8 | ข | push ให้แนวกว้าง แบน หลอมตื้น และผิวสะอาด Push gives a wider, flatter, shallower, cleaner bead. |
| 9 | ลวดที่โผล่พ้นปลายคอนแทกต์ทิป | ระยะของลวดที่โผล่พ้นปลายคอนแทกต์ทิป มีผลต่อกระแสและความร้อน The wire length beyond the contact tip; it affects current and heat. |
| 10 | เช่น รูพรุน สะเก็ดมาก หลอมไม่ติด เชื่อมทะลุ | รับ 2 ข้อ: รูพรุน สะเก็ด หลอมไม่ติด เชื่อมทะลุ Accept any two: porosity, spatter, lack of fusion, burn-through. |

## เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  Post-test answer key

| ข้อ / Q | คำตอบ / Answer | เหตุผลโดยย่อ / Rationale |
| --- | --- | --- |
| 1 | ก | GMAW = Gas Metal Arc Welding GMAW = Gas Metal Arc Welding. |
| 2 | ก | GMAW ใช้แหล่งจ่ายไฟแบบแรงดันคงที่ (CV) GMAW uses a constant-voltage (CV) source. |
| 3 | ข | นอซเซิลบังคับทิศแก๊สปกป้องให้คลุมบ่อหลอม The nozzle directs shielding gas over the pool. |
| 4 | ก | แรงดันกำหนดความยาวอาร์กและความกว้าง/รูปแนว Voltage sets arc length and bead width/shape. |
| 5 | ข | สเปรย์ใช้กระแสสูงและแก๊สอาร์กอนมาก เหมาะแผ่นหนา Spray needs high current and Ar-rich gas; for thick metal. |
| 6 | ข | stick-out ยาวเกิน ทำให้กระแสลดและสะเก็ดมากขึ้น A long stick-out lowers current and raises spatter. |
| 7 | ก, ข, ค | สายดินไม่ใช่โหมดถ่ายโอน The work lead is not a transfer mode. |
| 8 | ก | รูพรุนเกิดจากแก๊สปกคลุมไม่พอหรือผิวสกปรก Porosity comes from poor gas shielding or contamination. |
| 9 | ก | drag ให้หลอมลึกกว่าและแนวแคบกว่า push Drag gives deeper penetration and a narrower bead than push. |
| 10 | ป้อนลวดเร็วขึ้น = กระแสสูงขึ้น (ในระบบ CV) | ในระบบ CV ความเร็วป้อนลวดที่สูงขึ้นทำให้กระแสสูงขึ้น (หลอมมากขึ้น) In a CV system, higher wire feed speed gives higher current (more fusion). |
| 11 | ดูเฉลย/รูบริก | ครบเมื่อระบุ: จุ่ม = กระแส/แรงดันต่ำ ความร้อนน้อย ลวดแตะบ่อหลอม เหมาะแผ่นบาง ทุกท่า; สเปรย์ = กระแส/แรงดันสูง แก๊สอาร์กอนมาก หยดละเอียดพุ่ง เหมาะแผ่นหนา ท่าราบ แนวเรียบหลอมลึก Full: dip = low current/volts, low heat, wire dips, thin metal, all positions; spray = high current/volts, Ar-rich, fine droplets, thick metal, flat, smooth deep bead. |
| 12 | ดูเฉลย/รูบริก | รับ 3 ชุดที่ถูก เช่น รูพรุน→แก๊สไม่พอ/ผิวสกปรก→ตรวจแก๊ส/ทำความสะอาด · สะเก็ด→แรงดัน/ระยะลวด/แก๊สไม่เหมาะ→ปรับตั้งค่า · หลอมไม่ติด→ความร้อนน้อย/เดินเร็ว/มุมผิด→เพิ่มความร้อน/ช้าลง/แก้มุม · เชื่อมทะลุ→ร้อนเกินบนแผ่นบาง→ลดความร้อน Accept 3 correct sets, e.g. porosity→poor gas/dirt→check gas/clean · spatter→wrong volts/stick-out/gas→re-set · lack of fusion→low heat/too fast/wrong angle→more heat/slower/fix angle · burn-through→too hot on thin plate→reduce heat. |

## วิธีให้คะแนน  How to score the post-test

ข้อ 1–9 (ปรนัย) ข้อละ 1 คะแนน ตรวจอัตโนมัติ — ข้อเลือกหลายข้อ (ข้อ 7) ได้คะแนนเต็มเมื่อเลือกครบทุกตัวเลือกที่ถูกและไม่เลือกตัวที่ผิด (ไม่มีคะแนนบางส่วน); ข้อ 10 (ตอบสั้น) 3 คะแนน ตรวจโดยวิทยากร; ข้อ 11 และ 12 (บรรยาย) ข้อละ 4 คะแนน ตามรูบริก (คะแนนข้อ = ค่าเฉลี่ยของสามเกณฑ์ ปัดเป็นจำนวนเต็ม 0–4) รวม 20 คะแนน ผ่านที่ ≥ 14
Q1–9 (objective) 1 pt each, auto-graded — the multi-select (Q7) earns its point only if all correct options are chosen and none incorrect. Q10 (short) 3 pts, trainer-graded. Q11 & Q12 (describe) 4 pts each via rubric (item score = average of the three criteria, rounded, 0–4). Total 20; pass ≥ 14.

## เกณฑ์การให้คะแนนข้อบรรยาย (รูบริก)  Describe-item rubric

| เกณฑ์ / Criterion | สิ่งที่ประเมิน / What it assesses |
| --- | --- |
| ความถูกต้องของเนื้อหา Content accuracy | ข้อมูลด้านกระบวนการ/พารามิเตอร์/ข้อบกพร่องถูกต้อง ไม่มีความเข้าใจผิด |
| การใช้คำศัพท์ Terminology | ใช้คำศัพท์ MIG/MAG ได้ถูกต้อง |
| ความครบถ้วน Completeness | ตอบครบทุกประเด็นที่โจทย์ถาม |

ระดับคะแนนแต่ละเกณฑ์ / Scale per criterion:  4 = ถูกต้องครบถ้วน · 2–3 = ถูกเป็นส่วนใหญ่ · 1 = ถูกบางส่วน · 0 = ไม่ถูก/ไม่ตอบ
4 = fully correct & complete · 2–3 = mostly correct · 1 = partially correct · 0 = incorrect or blank.