▲  AMS-WELD-001 · บทที่ 6 / CHAPTER 6 · แบบทดสอบ ASSESSMENT

แบบทดสอบบทที่ 6 — การเชื่อม TIG (GTAW) และ SMAW

Chapter 6 Assessment — TIG (GTAW) & SMAW

แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ (วินิจฉัย) · แบบทดสอบหลังเรียน 12 ข้อ (เกณฑ์ผ่าน ≥ 70%) · พร้อมเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน
Pre-test 10 items (diagnostic) · Post-test 12 items (pass ≥ 70%) · with answer key & scoring

วิธีใช้ / How it works. แบบทดสอบก่อนเรียนใช้วินิจฉัยความรู้เดิม ไม่ตัดสินผ่าน ส่วนแบบทดสอบหลังเรียนต้องได้ ≥ ร้อยละ 70 จึงปลดบทถัดไป ทำในระบบ M Training และระบบบันทึกคะแนน/จำนวนครั้งสอบ The pre-test is diagnostic (not gating); the post-test must reach ≥ 70% to unlock the next chapter. Taken in M Training, which records scores and attempts.

การเชื่อมกับระบบ M Training / LMS mapping. แต่ละข้อมีป้ายชนิดคำถามตรงกับ lms_questions.kind (mcq1, mcqN, short, long) และตั้งค่า lms_tests.pass_pct = 70 สำหรับแบบทดสอบหลังเรียน Each item is tagged with its LMS kind (lms_questions.kind): mcq1, mcqN, short, long. Set lms_tests.pass_pct = 70 for the post-test.

# A  แบบทดสอบก่อนเรียน (วินิจฉัย)   Pre-test (diagnostic, not gating)

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

1.  การเชื่อม TIG ใช้อิเล็กโทรดชนิดใด?
What electrode does TIG welding use?

ก.  ลวดตันสิ้นเปลือง   /   consumable solid wire

ข.  ทังสเตน (ไม่สิ้นเปลือง)   /   tungsten (non-consumable)

ค.  ลวดหุ้มฟลักซ์   /   flux-covered electrode

ง.  คาร์บอน   /   carbon

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

2.  แก๊สปกป้องในการเชื่อม TIG คือแก๊สใด?
Which shielding gas does TIG use?

ก.  CO₂   /   CO₂

ข.  อาร์กอน (เฉื่อย)   /   argon (inert)

ค.  ออกซิเจน   /   oxygen

ง.  ไม่ใช้แก๊ส   /   no gas

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

3.  ในการเชื่อม SMAW สิ่งที่คลุมแนวเชื่อมและต้องเคาะออกคือ?
In SMAW, what covers the bead and must be chipped off?

ก.  สแลก   /   slag

ข.  ทังสเตน   /   tungsten

ค.  แก๊ส   /   gas

ง.  น้ำ   /   water

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

4.  ลวดเติมในงาน TIG ป้อนอย่างไร?
How is filler added in TIG?

ก.  ป้อนต่อเนื่องอัตโนมัติ   /   fed continuously, automatically

ข.  ป้อนด้วยมือแยกต่างหาก   /   hand-fed separately

ค.  ไม่มีลวดเติม   /   no filler at all

ง.  อยู่ในฟลักซ์   /   inside the flux

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

5.  ขั้วไฟสำหรับเชื่อม TIG เหล็ก/สเตนเลส โดยทั่วไปคือ?
Typical TIG polarity for steel/stainless is?

ก.  DCEN (ขั้วลบที่ลวด)   /   DCEN (electrode negative)

ข.  AC เท่านั้น   /   AC only

ค.  ไม่มีไฟ   /   no current

ง.  DCEP เท่านั้น   /   DCEP only

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

6.  ข้อดีเด่นของการเชื่อม SMAW คืออะไร?
A key advantage of SMAW is?

ก.  เร็วที่สุด   /   the fastest

ข.  พกพาง่าย ทำงานนอกสถานที่ได้ ไม่ต้องใช้ถังแก๊สภายนอก   /   portable, works outdoors, no gas bottle

ค.  ไม่มีสแลก   /   no slag

ง.  ใช้ทังสเตน   /   uses tungsten

[mcqN · เลือกหลายข้อ (เลือกได้มากกว่า 1)]

7.  ข้อใดเป็นลักษณะของการเชื่อม TIG? (เลือกได้มากกว่า 1)
Which describe TIG welding? (select all)

ก.  รอยเชื่อมสะอาด/แม่นยำ   /   clean, precise welds

ข.  ใช้ทังสเตน   /   uses tungsten

ค.  มีสแลกมาก   /   lots of slag

ง.  เหมาะงานบาง/สเตนเลส   /   good for thin/stainless

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

8.  ในการเชื่อม SMAW ฟลักซ์ที่หุ้มลวดทำหน้าที่อะไร?
What does the flux coating do in SMAW?

ก.  เพิ่มน้ำหนัก   /   add weight

ข.  หลอมเป็นแก๊สปกป้องและสแลก   /   melt to form a gas shield and slag

ค.  เป็นฉนวนเท่านั้น   /   insulate only

ง.  ไม่มีหน้าที่   /   nothing

[short · ตอบสั้น]

9.  เหตุใดจึงต้องลับปลายทังสเตนตามแนวยาว?
Why grind the tungsten point lengthwise?

เขียนคำตอบ / Answer:

[short · ตอบสั้น]

10.  ยกตัวอย่างความแตกต่างระหว่าง TIG กับ SMAW อย่างน้อย 1 ข้อ
Give at least one difference between TIG and SMAW.

เขียนคำตอบ / Answer:

# B  แบบทดสอบหลังเรียน (จุดตรวจสอบ — ผ่าน ≥ 70%)   Post-test (checkpoint — pass ≥ 70%)

คะแนนเต็ม 20 คะแนน · ต้องได้ ≥ 14 คะแนน (ร้อยละ 70) จึงจะผ่าน
Total 20 points · need ≥ 14 (70%) to pass.

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

1.  GTAW (TIG) ต่างจาก GMAW (MIG/MAG) อย่างไรในเรื่องอิเล็กโทรด?
How does GTAW (TIG) differ from GMAW (MIG/MAG) in its electrode?

ก.  GTAW ใช้ทังสเตนไม่สิ้นเปลือง ส่วน GMAW ใช้ลวดตันสิ้นเปลือง   /   GTAW uses non-consumable tungsten; GMAW uses consumable wire

ข.  เหมือนกัน   /   they are the same

ค.  GTAW ใช้ลวดหุ้มฟลักซ์   /   GTAW uses flux-covered wire

ง.  GMAW ใช้ทังสเตน   /   GMAW uses tungsten

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

2.  แหล่งจ่ายไฟสำหรับ TIG โดยทั่วไปเป็นแบบใด?
The power source for TIG is typically?

ก.  กระแสคงที่ (CC)   /   constant current (CC)

ข.  แรงดันคงที่ (CV) เท่านั้น   /   constant voltage (CV) only

ค.  ไฟบ้าน   /   mains outlet

ง.  แบตเตอรี่   /   a battery

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

3.  ไฟสลับ (AC) ในการเชื่อม TIG เหมาะกับโลหะใด?
AC in TIG suits which metal?

ก.  เหล็กกล้าคาร์บอน   /   carbon steel

ข.  อะลูมิเนียม (ช่วยทำความสะอาดออกไซด์)   /   aluminium (helps clean the oxide)

ค.  สเตนเลสเท่านั้น   /   stainless only

ง.  ทองแดงเท่านั้น   /   copper only

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

4.  ถ้วยแก๊สเซรามิก (gas cup) ในทอร์ช TIG ทำหน้าที่อะไร?
What does the ceramic gas cup do in a TIG torch?

ก.  ส่งกระแส   /   carry current

ข.  บังคับทิศแก๊สอาร์กอนให้คลุมบ่อหลอม   /   direct argon over the pool

ค.  ป้อนลวด   /   feed the wire

ง.  จับชิ้นงาน   /   clamp the work

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

5.  ในงาน SMAW ควรรักษาความยาวอาร์กประมาณเท่าใด?
In SMAW, keep the arc length about?

ก.  ยาวมาก   /   very long

ข.  ~ เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางลวด   /   ≈ the electrode diameter

ค.  ศูนย์ (แตะค้าง)   /   zero (held touching)

ง.  ไม่สำคัญ   /   doesn't matter

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

6.  กระบวนการใดเหมาะที่สุดสำหรับงานสเตนเลสบางที่ต้องการรอยเชื่อมสะอาดและแม่นยำ?
Which process best suits thin stainless needing clean, precise welds?

ก.  SMAW   /   SMAW

ข.  TIG   /   TIG

ค.  แก๊สเชื่อม   /   oxy-fuel

ง.  ไม่มี   /   none

[mcqN · เลือกหลายข้อ (เลือกได้มากกว่า 1)]   ·   1 คะแนน / pts

7.  ข้อใดเป็นข้อดีของ SMAW? (เลือกได้มากกว่า 1)
Which are advantages of SMAW? (select all)

ก.  พกพาง่าย   /   portable

ข.  ทำงานนอกสถานที่ได้   /   works outdoors

ค.  ไม่ต้องใช้ถังแก๊สภายนอก   /   needs no external gas bottle

ง.  ไม่มีสแลกเลย   /   no slag at all

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

8.  หลังเชื่อม SMAW แต่ละแนว ควรทำอะไรก่อนเชื่อมทับ?
After each SMAW pass, what to do before the next?

ก.  ทาสี   /   paint it

ข.  เคาะสแลกออก   /   chip off the slag

ค.  แช่น้ำ   /   soak in water

ง.  ไม่ต้องทำอะไร   /   nothing

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

9.  เหตุใด TIG จึงเชื่อมได้ช้ากว่า MIG/MAG?
Why is TIG slower than MIG/MAG?

ก.  ใช้ลวดเติมป้อนด้วยมือและควบคุมละเอียด   /   filler is hand-fed with fine control

ข.  ไม่มีไฟ   /   no current

ค.  ใช้แก๊สแพง   /   uses costly gas

ง.  ทังสเตนหนัก   /   tungsten is heavy

[short · ตอบสั้น]   ·   3 คะแนน / pts

10.  อธิบายบทบาทของ “ฟลักซ์” ในการเชื่อม SMAW
Explain the role of the flux in SMAW.

เขียนคำตอบ / Answer:

[long · บรรยาย]   ·   4 คะแนน / pts

11.  เปรียบเทียบ TIG กับ SMAW ในด้าน: อิเล็กโทรด การปกป้อง และความเหมาะสมของงาน
Compare TIG and SMAW on: electrode, shielding, and suitability.

เขียนคำตอบ / Answer:

[long · บรรยาย]   ·   4 คะแนน / pts

12.  อธิบายการเตรียมทังสเตนและการเลือกขั้วไฟสำหรับการเชื่อม TIG
Explain tungsten preparation and polarity choice for TIG.

เขียนคำตอบ / Answer:

# C  เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน   Answer key & scoring

สำหรับผู้สอนและแอดมินเท่านั้น / Trainer & admin only. หน้าส่วนนี้มีเฉลย ไม่ควรเผยแพร่ให้ผู้เรียนก่อนทำแบบทดสอบ This section contains answers — do not share with learners before the test.

## เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  Pre-test answer key

| ข้อ / Q | คำตอบ / Answer | เหตุผลโดยย่อ / Rationale |
| --- | --- | --- |
| 1 | ข | TIG ใช้ทังสเตนซึ่งไม่สิ้นเปลือง TIG uses a non-consumable tungsten electrode. |
| 2 | ข | TIG ใช้แก๊สเฉื่อยอาร์กอน TIG uses inert argon. |
| 3 | ก | ฟลักซ์เกิดสแลกคลุมแนว ต้องเคาะออก Flux forms slag over the bead, which is chipped off. |
| 4 | ข | TIG ป้อนลวดเติมแยกด้วยมือ TIG feeds a separate filler rod by hand. |
| 5 | ก | เหล็ก/สเตนเลสใช้ DCEN Steel/stainless use DCEN. |
| 6 | ข | SMAW พกพาง่ายและไม่ต้องใช้ถังแก๊สภายนอก SMAW is portable and needs no external gas bottle. |
| 7 | ก, ข, ง | TIG ไม่มีสแลก (ไม่ใช้ฟลักซ์) TIG produces no slag (no flux). |
| 8 | ข | ฟลักซ์หลอมให้แก๊สปกป้องและสแลก The flux melts to give a gas shield and slag. |
| 9 | เพื่อให้อาร์กนิ่ง/เสถียร (และสะอาด) | ลับตามแนวยาวช่วยให้อาร์กนิ่งและเสถียร Grinding lengthwise gives a stable arc. |
| 10 | เช่น TIG ใช้ทังสเตน+ลวดเติมแยก+อาร์กอน; SMAW ใช้ลวดหุ้มฟลักซ์ มีสแลก | รับ 1 ข้อ: อิเล็กโทรด การปกป้อง สแลก ความเร็ว ความพกพา Accept one: electrode, shielding, slag, speed or portability. |

## เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  Post-test answer key

| ข้อ / Q | คำตอบ / Answer | เหตุผลโดยย่อ / Rationale |
| --- | --- | --- |
| 1 | ก | GTAW = ทังสเตนไม่สิ้นเปลือง; GMAW = ลวดตันสิ้นเปลือง GTAW = non-consumable tungsten; GMAW = consumable wire. |
| 2 | ก | TIG ใช้แหล่งจ่ายไฟแบบกระแสคงที่ (CC) TIG uses a constant-current (CC) source. |
| 3 | ข | AC ใช้กับอะลูมิเนียมเพื่อทำความสะอาดฟิล์มออกไซด์ AC is used on aluminium to clean the oxide film. |
| 4 | ข | ถ้วยแก๊สบังคับทิศอาร์กอนให้คลุมบ่อหลอม The cup directs argon to shield the pool. |
| 5 | ข | ความยาวอาร์ก ~ เส้นผ่านศูนย์กลางลวด Arc length ≈ the electrode diameter. |
| 6 | ข | TIG สะอาดและแม่นยำ เหมาะสเตนเลสบาง TIG is clean and precise — ideal for thin stainless. |
| 7 | ก, ข, ค | SMAW มีสแลกที่ต้องเคาะออก จึงไม่ใช่ “ไม่มีสแลก” SMAW does leave slag to chip off, so 'no slag' is wrong. |
| 8 | ข | ต้องเคาะสแลกออกก่อนเชื่อมทับ Chip the slag off before the next pass. |
| 9 | ก | TIG ป้อนลวดด้วยมือและควบคุมละเอียด จึงช้ากว่า TIG is hand-fed with fine control, hence slower. |
| 10 | ให้แก๊สปกป้อง + เกิดสแลกคลุมแนว | ฟลักซ์หลอมให้แก๊สปกป้องอาร์ก/บ่อหลอม และเกิดสแลกคลุมแนว (บางครั้งเติมธาตุผสม) ต้องเคาะออก The flux melts to shield the arc/pool and forms slag over the bead (sometimes adds alloy); chip it off. |
| 11 | ดูเฉลย/รูบริก | ครบเมื่อระบุ: TIG = ทังสเตนไม่สิ้นเปลือง+ลวดเติมแยก, อาร์กอน, สะอาด/แม่นยำ งานบาง/สเตนเลส; SMAW = ลวดหุ้มฟลักซ์สิ้นเปลือง, ฟลักซ์→แก๊ส+สแลก (ไม่ใช้แก๊สนอก), พกพาง่าย งานนอกสถานที่/อเนกประสงค์ Full: TIG = non-consumable tungsten + separate filler, argon, clean/precise, thin/stainless; SMAW = consumable flux-covered, flux→gas+slag (no gas bottle), portable, outdoor/versatile. |
| 12 | ดูเฉลย/รูบริก | ครบเมื่อระบุ: เตรียม = ลับปลายแหลมตามแนวยาว (ไม่ลับขวาง) ให้อาร์กนิ่ง เก็บสะอาด; ขั้วไฟ = DCEN สำหรับเหล็ก/สเตนเลส, AC สำหรับอะลูมิเนียม (ทำความสะอาดออกไซด์) Full: prep = grind a point lengthwise (not across) for a stable arc, keep clean; polarity = DCEN for steel/stainless, AC for aluminium (oxide cleaning). |

## วิธีให้คะแนน  How to score the post-test

ข้อ 1–9 (ปรนัย) ข้อละ 1 คะแนน ตรวจอัตโนมัติ — ข้อเลือกหลายข้อ (ข้อ 7) ได้คะแนนเต็มเมื่อเลือกครบทุกตัวเลือกที่ถูกและไม่เลือกตัวที่ผิด (ไม่มีคะแนนบางส่วน); ข้อ 10 (ตอบสั้น) 3 คะแนน ตรวจโดยวิทยากร; ข้อ 11 และ 12 (บรรยาย) ข้อละ 4 คะแนน ตามรูบริก (คะแนนข้อ = ค่าเฉลี่ยของสามเกณฑ์ ปัดเป็นจำนวนเต็ม 0–4) รวม 20 คะแนน ผ่านที่ ≥ 14
Q1–9 (objective) 1 pt each, auto-graded — the multi-select (Q7) earns its point only if all correct options are chosen and none incorrect. Q10 (short) 3 pts, trainer-graded. Q11 & Q12 (describe) 4 pts each via rubric (item score = average of the three criteria, rounded, 0–4). Total 20; pass ≥ 14.

## เกณฑ์การให้คะแนนข้อบรรยาย (รูบริก)  Describe-item rubric

| เกณฑ์ / Criterion | สิ่งที่ประเมิน / What it assesses |
| --- | --- |
| ความถูกต้องของเนื้อหา Content accuracy | ข้อมูลด้านกระบวนการ TIG/SMAW ถูกต้อง ไม่มีความเข้าใจผิด |
| การใช้คำศัพท์ Terminology | ใช้คำศัพท์ TIG/SMAW ได้ถูกต้อง |
| ความครบถ้วน Completeness | ตอบครบทุกประเด็นที่โจทย์ถาม |

ระดับคะแนนแต่ละเกณฑ์ / Scale per criterion:  4 = ถูกต้องครบถ้วน · 2–3 = ถูกเป็นส่วนใหญ่ · 1 = ถูกบางส่วน · 0 = ไม่ถูก/ไม่ตอบ
4 = fully correct & complete · 2–3 = mostly correct · 1 = partially correct · 0 = incorrect or blank.