▲  AMS-WELD-001 · บทที่ 7 / CHAPTER 7 · แบบทดสอบ ASSESSMENT

แบบทดสอบบทที่ 7 — คุณภาพรอยเชื่อมและข้อบกพร่อง (ISO 5817)

Chapter 7 Assessment — Weld Quality & Defects (ISO 5817)

แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ (วินิจฉัย) · แบบทดสอบหลังเรียน 12 ข้อ (เกณฑ์ผ่าน ≥ 70%) · พร้อมเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน
Pre-test 10 items (diagnostic) · Post-test 12 items (pass ≥ 70%) · with answer key & scoring

วิธีใช้ / How it works. แบบทดสอบก่อนเรียนใช้วินิจฉัยความรู้เดิม ไม่ตัดสินผ่าน ส่วนแบบทดสอบหลังเรียนต้องได้ ≥ ร้อยละ 70 จึงปลดบทถัดไป ทำในระบบ M Training และระบบบันทึกคะแนน/จำนวนครั้งสอบ The pre-test is diagnostic (not gating); the post-test must reach ≥ 70% to unlock the next chapter. Taken in M Training, which records scores and attempts.

การเชื่อมกับระบบ M Training / LMS mapping. แต่ละข้อมีป้ายชนิดคำถามตรงกับ lms_questions.kind (mcq1, mcqN, short, long) และตั้งค่า lms_tests.pass_pct = 70 สำหรับแบบทดสอบหลังเรียน Each item is tagged with its LMS kind (lms_questions.kind): mcq1, mcqN, short, long. Set lms_tests.pass_pct = 70 for the post-test.

# A  แบบทดสอบก่อนเรียน (วินิจฉัย)   Pre-test (diagnostic, not gating)

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

1.  วิธีตรวจสอบรอยเชื่อมที่ใช้บ่อยที่สุดและเป็นด่านแรกคือ?
The most common, first-line weld inspection is?

ก.  RT ถ่ายภาพรังสี   /   RT radiography

ข.  การตรวจด้วยสายตา (VT)   /   visual inspection (VT)

ค.  UT อัลตราโซนิก   /   UT ultrasonic

ง.  ทุบทดสอบ   /   hammer test

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

2.  มาตรฐาน ISO 5817 เกี่ยวกับอะไร?
What is ISO 5817 about?

ก.  ขนาดท่อ   /   pipe sizes

ข.  ระดับคุณภาพของข้อบกพร่องในรอยเชื่อม   /   quality levels for weld imperfections

ค.  ราคาลวด   /   wire prices

ง.  สีลวด   /   wire colour

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

3.  ระดับคุณภาพใดของ ISO 5817 เข้มงวดที่สุด (ยอมข้อบกพร่องน้อยที่สุด)?
Which ISO 5817 level is the most stringent?

ก.  B   /   B

ข.  C   /   C

ค.  D   /   D

ง.  เท่ากันหมด   /   all the same

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

4.  ข้อบกพร่องชนิดใดถือว่าร้ายแรงที่สุดและมักไม่ยอมรับ?
Which defect is the most serious, usually not accepted?

ก.  รอยแตกร้าว   /   crack

ข.  แนวนูนเล็กน้อย   /   slight reinforcement

ค.  สะเก็ดเล็กน้อย   /   minor spatter

ง.  สีของแนว   /   bead colour

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

5.  “รูพรุน (porosity)” คืออะไร?
What is porosity?

ก.  โพรงแก๊สในแนวเชื่อม   /   gas pockets in the weld

ข.  รอยแตก   /   a crack

ค.  แนวนูน   /   reinforcement

ง.  สแลก   /   slag

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

6.  “รอยกัดแหว่ง (undercut)” คืออะไร?
What is undercut?

ก.  ร่องที่ขอบแนวซึ่งกัดเข้าเนื้อโลหะงาน   /   a groove at the toe cut into the base metal

ข.  แนวนูนเกิน   /   excess reinforcement

ค.  รูพรุน   /   porosity

ง.  รอยแตก   /   a crack

[mcqN · เลือกหลายข้อ (เลือกได้มากกว่า 1)]

7.  ข้อใดเป็นวิธีตรวจแบบไม่ทำลาย (NDT)? (เลือกได้มากกว่า 1)
Which are non-destructive tests (NDT)? (select all)

ก.  PT สารแทรกซึม   /   PT dye penetrant

ข.  UT อัลตราโซนิก   /   UT ultrasonic

ค.  ทาสี   /   painting

ง.  RT ถ่ายภาพรังสี   /   RT radiography

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]

8.  สำหรับรอยต่อฟิลเลต มิติที่วัดได้แก่?
For a fillet weld, what dimensions are measured?

ก.  ขนาดขาและคอ   /   leg and throat

ข.  สีและกลิ่น   /   colour and smell

ค.  น้ำหนักลวด   /   wire weight

ง.  อุณหภูมิห้อง   /   room temperature

[short · ตอบสั้น]

9.  ระดับคุณภาพตาม ISO 5817 มีกี่ระดับ อะไรบ้าง?
How many ISO 5817 quality levels are there, and what?

เขียนคำตอบ / Answer:

[short · ตอบสั้น]

10.  ยกตัวอย่างข้อบกพร่องของรอยเชื่อมอย่างน้อย 2 ชนิด
Name at least two weld defects.

เขียนคำตอบ / Answer:

# B  แบบทดสอบหลังเรียน (จุดตรวจสอบ — ผ่าน ≥ 70%)   Post-test (checkpoint — pass ≥ 70%)

คะแนนเต็ม 20 คะแนน · ต้องได้ ≥ 14 คะแนน (ร้อยละ 70) จึงจะผ่าน
Total 20 points · need ≥ 14 (70%) to pass.

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

1.  ระดับคุณภาพ ISO 5817 เรียงจาก “เข้มงวดที่สุด → ผ่อนปรนที่สุด” คือ?
ISO 5817 levels from most stringent to most moderate are?

ก.  B → C → D   /   B → C → D

ข.  D → C → B   /   D → C → B

ค.  C → B → D   /   C → B → D

ง.  A → B → C   /   A → B → C

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

2.  ใครหรือสิ่งใดกำหนดว่าจะใช้ระดับคุณภาพ B, C หรือ D?
What determines whether level B, C or D applies?

ก.  ช่างเลือกเองตามใจ   /   the welder's own choice

ข.  ข้อกำหนดการออกแบบ / ใบกำหนดการเชื่อม (WPS)   /   the design requirement / WPS

ค.  สุ่มเลือก   /   random

ง.  สีของชิ้นงาน   /   the part's colour

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

3.  “การหลอมไม่สมบูรณ์ (lack of fusion)” หมายถึง?
What is lack of fusion?

ก.  เนื้อเชื่อมไม่หลอมติดกับโลหะงาน/ชั้นก่อน   /   weld metal not fused to the base/previous layer

ข.  แนวนูนเกิน   /   excess reinforcement

ค.  รูพรุน   /   porosity

ง.  สแลก   /   slag

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

4.  “การซึมลึกไม่สมบูรณ์ (lack of penetration)” หมายถึง?
What is lack of penetration?

ก.  แนวเชื่อมไม่ถึงรากของรอยต่อ   /   the weld does not reach the joint root

ข.  กัดแหว่งที่ขอบ   /   undercut at the toe

ค.  รูพรุน   /   porosity

ง.  แนวนูน   /   reinforcement

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

5.  วิธี NDT ใดเหมาะสำหรับหา “ข้อบกพร่องภายใน”?
Which NDT suits internal defects?

ก.  VT ตรวจด้วยสายตา   /   VT visual

ข.  RT / UT (ถ่ายภาพรังสี/อัลตราโซนิก)   /   RT / UT (radiography/ultrasonic)

ค.  PT สารแทรกซึมเท่านั้น   /   PT only

ง.  ไม่มี   /   none

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

6.  วิธี PT (สารแทรกซึม) และ MT (ผงแม่เหล็ก) ใช้หาข้อบกพร่องบริเวณใด?
PT (dye penetrant) and MT (magnetic particle) find defects where?

ก.  ภายในลึก   /   deep internal

ข.  ที่ผิว / ใต้ผิว   /   at the surface / near-surface

ค.  ไม่หาอะไร   /   nothing

ง.  เฉพาะสี   /   colour only

[mcqN · เลือกหลายข้อ (เลือกได้มากกว่า 1)]   ·   1 คะแนน / pts

7.  รอยเชื่อมที่ “ยอมรับได้” ควรมีลักษณะใด? (เลือกได้มากกว่า 1)
An acceptable weld should be? (select all)

ก.  ขนาดถูกต้อง   /   correctly sized

ข.  หลอมเต็ม   /   fully fused

ค.  ไม่มีรอยกัดแหว่งเกินเกณฑ์   /   no undercut beyond limits

ง.  มีรูพรุนมาก   /   heavily porous

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

8.  “คอ (throat)” ของรอยต่อฟิลเลตคืออะไร?
What is the throat of a fillet weld?

ก.  ระยะที่สั้นที่สุดผ่านเนื้อเชื่อม   /   the shortest distance through the weld

ข.  ความยาวแนว   /   the weld length

ค.  ความสูงแนวนูน   /   reinforcement height

ง.  สีของแนว   /   the bead colour

[mcq1 · เลือกตอบข้อเดียว]   ·   1 คะแนน / pts

9.  “การล้น (overlap)” ต่างจาก “แนวนูน (reinforcement)” อย่างไร?
How does overlap differ from reinforcement?

ก.  overlap = เนื้อเชื่อมล้นขอบโดยไม่หลอมติด ส่วน reinforcement = เนื้อนูนปกติเหนือผิว   /   overlap = unfused metal over the toe; reinforcement = normal excess height

ข.  เหมือนกัน   /   the same

ค.  overlap คือรูพรุน   /   overlap is porosity

ง.  reinforcement คือรอยแตก   /   reinforcement is a crack

[short · ตอบสั้น]   ·   3 คะแนน / pts

10.  อธิบายว่าเหตุใด “การตรวจด้วยสายตา (VT)” จึงเป็นด่านแรกของการตรวจสอบ
Explain why visual inspection (VT) is the first-line check.

เขียนคำตอบ / Answer:

[long · บรรยาย]   ·   4 คะแนน / pts

11.  อธิบายระดับคุณภาพ ISO 5817 (B, C, D) ว่าต่างกันอย่างไร และใครเป็นผู้กำหนด
Explain ISO 5817 levels B, C, D — how they differ and who sets them.

เขียนคำตอบ / Answer:

[long · บรรยาย]   ·   4 คะแนน / pts

12.  ระบุข้อบกพร่องของรอยเชื่อมอย่างน้อย 3 ชนิด พร้อมอธิบายลักษณะของแต่ละชนิดโดยย่อ
Name at least three weld defects and briefly describe each.

เขียนคำตอบ / Answer:

# C  เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน   Answer key & scoring

สำหรับผู้สอนและแอดมินเท่านั้น / Trainer & admin only. หน้าส่วนนี้มีเฉลย ไม่ควรเผยแพร่ให้ผู้เรียนก่อนทำแบบทดสอบ This section contains answers — do not share with learners before the test.

## เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  Pre-test answer key

| ข้อ / Q | คำตอบ / Answer | เหตุผลโดยย่อ / Rationale |
| --- | --- | --- |
| 1 | ข | VT ใช้บ่อยที่สุดและเป็นด่านแรก VT is the most common and first-line check. |
| 2 | ข | ISO 5817 กำหนดระดับคุณภาพของข้อบกพร่องในรอยเชื่อม ISO 5817 sets quality levels for weld imperfections. |
| 3 | ก | B เข้มงวดที่สุด ยอมให้ข้อบกพร่องเล็กที่สุด B is the most stringent — smallest allowable imperfections. |
| 4 | ก | รอยแตกร้าวร้ายแรงที่สุด มักไม่ยอมรับ Cracks are the most serious and usually rejected. |
| 5 | ก | รูพรุนคือโพรงแก๊สในแนวเชื่อม Porosity is gas pockets in the weld. |
| 6 | ก | undercut = ร่องที่ขอบแนวกัดเข้าเนื้อโลหะงาน Undercut = a groove cut into the base metal at the toe. |
| 7 | ก, ข, ง | การทาสีไม่ใช่การตรวจสอบ Painting is not an inspection method. |
| 8 | ก | ฟิลเลตวัดขนาดขาและคอ A fillet is measured by leg and throat. |
| 9 | 3 ระดับ: B (เข้มงวด), C (ปานกลาง), D (ผ่อนปรน) | 3 ระดับ คือ B (เข้มงวดที่สุด), C (ปานกลาง), D (ผ่อนปรน) Three: B (most stringent), C (intermediate), D (most moderate). |
| 10 | เช่น รอยแตกร้าว รูพรุน หลอมไม่สมบูรณ์ รอยกัดแหว่ง | รับ 2 ข้อ: รอยแตกร้าว รูพรุน หลอม/ซึมไม่สมบูรณ์ กัดแหว่ง ล้น สแลก Accept any two: crack, porosity, lack of fusion/penetration, undercut, overlap, slag. |

## เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  Post-test answer key

| ข้อ / Q | คำตอบ / Answer | เหตุผลโดยย่อ / Rationale |
| --- | --- | --- |
| 1 | ก | B เข้มงวดสุด, D ผ่อนปรนสุด → B → C → D B is most stringent, D most moderate → B → C → D. |
| 2 | ข | ระดับกำหนดตามข้อกำหนดการออกแบบ/WPS The level is set by the design requirement/WPS. |
| 3 | ก | lack of fusion = เนื้อเชื่อมไม่หลอมติดกับโลหะงาน Lack of fusion = weld metal not bonded to the base. |
| 4 | ก | lack of penetration = แนวเชื่อมไม่ถึงราก Lack of penetration = the weld doesn't reach the root. |
| 5 | ข | RT/UT หาข้อบกพร่องภายใน RT/UT detect internal defects. |
| 6 | ข | PT/MT หาข้อบกพร่องที่ผิว/ใต้ผิว PT/MT find surface/near-surface defects. |
| 7 | ก, ข, ค | รูพรุนมากเป็นข้อบกพร่อง ไม่ใช่ลักษณะที่ยอมรับได้ Heavy porosity is a defect, not acceptable. |
| 8 | ก | คอ = ระยะที่สั้นที่สุดผ่านเนื้อเชื่อม Throat = the shortest distance through the weld. |
| 9 | ก | overlap = ล้นขอบไม่หลอมติด (ข้อบกพร่อง); reinforcement = เนื้อนูนเหนือผิว Overlap = unfused over the toe (defect); reinforcement = excess height above the surface. |
| 10 | ทำง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือซับซ้อน เห็นข้อบกพร่องที่ผิวได้ทันที | VT ทำง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ซับซ้อน และพบข้อบกพร่องที่ผิว/รูปแนว/ขนาดได้ทันที จึงใช้ก่อนวิธีอื่น VT is quick, simple, needs no complex equipment and immediately reveals surface/profile/size defects, so it comes first. |
| 11 | ดูเฉลย/รูบริก | ครบเมื่อระบุ: B เข้มงวดสุด ยอมข้อบกพร่องเล็กสุด; C ปานกลาง; D ผ่อนปรนสุด ยอมข้อบกพร่องใหญ่กว่า; กำหนดตามข้อกำหนดการออกแบบ/WPS Full: B most stringent (smallest imperfections); C intermediate; D most moderate (larger allowed); set by design requirement/WPS. |
| 12 | ดูเฉลย/รูบริก | รับ 3 ชนิดที่ถูก เช่น รอยแตกร้าว=รอยแยกในเนื้อโลหะ (ร้ายแรงสุด) · รูพรุน=โพรงแก๊ส · หลอมไม่สมบูรณ์=ไม่หลอมติดกับโลหะงาน · ซึมลึกไม่สมบูรณ์=ไม่ถึงราก · รอยกัดแหว่ง=ร่องกัดเข้าเนื้อที่ขอบ · การล้น=ล้นขอบไม่หลอมติด Accept 3 correct, e.g. crack = split in the metal (worst) · porosity = gas pockets · lack of fusion = not bonded to base · lack of penetration = not to the root · undercut = groove at the toe · overlap = unfused over the toe. |

## วิธีให้คะแนน  How to score the post-test

ข้อ 1–9 (ปรนัย) ข้อละ 1 คะแนน ตรวจอัตโนมัติ — ข้อเลือกหลายข้อ (ข้อ 7) ได้คะแนนเต็มเมื่อเลือกครบทุกตัวเลือกที่ถูกและไม่เลือกตัวที่ผิด (ไม่มีคะแนนบางส่วน); ข้อ 10 (ตอบสั้น) 3 คะแนน ตรวจโดยวิทยากร; ข้อ 11 และ 12 (บรรยาย) ข้อละ 4 คะแนน ตามรูบริก (คะแนนข้อ = ค่าเฉลี่ยของสามเกณฑ์ ปัดเป็นจำนวนเต็ม 0–4) รวม 20 คะแนน ผ่านที่ ≥ 14
Q1–9 (objective) 1 pt each, auto-graded — the multi-select (Q7) earns its point only if all correct options are chosen and none incorrect. Q10 (short) 3 pts, trainer-graded. Q11 & Q12 (describe) 4 pts each via rubric (item score = average of the three criteria, rounded, 0–4). Total 20; pass ≥ 14.

## เกณฑ์การให้คะแนนข้อบรรยาย (รูบริก)  Describe-item rubric

| เกณฑ์ / Criterion | สิ่งที่ประเมิน / What it assesses |
| --- | --- |
| ความถูกต้องของเนื้อหา Content accuracy | ข้อมูลด้านคุณภาพ/ข้อบกพร่อง/การตรวจถูกต้อง ไม่มีความเข้าใจผิด |
| การใช้คำศัพท์ Terminology | ใช้คำศัพท์คุณภาพและข้อบกพร่องได้ถูกต้อง |
| ความครบถ้วน Completeness | ตอบครบทุกประเด็นที่โจทย์ถาม |

ระดับคะแนนแต่ละเกณฑ์ / Scale per criterion:  4 = ถูกต้องครบถ้วน · 2–3 = ถูกเป็นส่วนใหญ่ · 1 = ถูกบางส่วน · 0 = ไม่ถูก/ไม่ตอบ
4 = fully correct & complete · 2–3 = mostly correct · 1 = partially correct · 0 = incorrect or blank.