▲  AMS-WELD-001 · แพ็กเกจวิดีโอ / VIDEO PACKAGE · สคริปต์และสตอรีบอร์ด

สคริปต์และสตอรีบอร์ดวิดีโอ e-Learning

Video Scripts & Storyboards — all 8 chapters

ใช้คู่กับ “คู่มือการผลิตและการคุ้มครองข้อมูล” · คอลัมน์ “บทบรรยาย” คือข้อความสำหรับพากย์/TTS
Use with the “Production & Data-Protection Guide” · the “Narration” column is the read-aloud script for VO/TTS.

วิธีใช้ / How to use. แต่ละบทเป็นวิดีโอสั้น แบ่งเป็นฉาก คอลัมน์ “ภาพบนจอ” บอกว่าจะแสดงรูปใด (อ้างอิงรูปจากบทเรียน) คอลัมน์ “บทบรรยาย” คือสคริปต์ไทยพร้อมคำแปลอังกฤษสำหรับทำคำบรรยาย Each chapter is a short video split into scenes. “On-screen” names which figure to show (from the lessons); “Narration” is the Thai script with an English gloss for captions.

# 1  บทที่ 1 — การอ่านแบบและสัญลักษณ์งานเชื่อม   Reading drawings & weld symbols · ≈ 5 นาที / ~5 min

รวมประมาณ 8 ฉาก / 8 scenes

| ฉาก / Scene | ภาพบนจอ / On-screen | บทบรรยาย / Narration (ไทย · English) | ~วิ / sec |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การ์ดชื่อเรื่อง + โลโก้ Title card + logo | ยินดีต้อนรับสู่บทที่ 1 เราจะเรียนวิธีอ่านแบบสั่งงานและสัญลักษณ์งานเชื่อมให้ถูกต้อง Welcome to Chapter 1 — reading work drawings and weld symbols correctly. | ~20 |
| 2 | รูปที่ 1.1 ภาพฉาย Fig 1.1 projection | แบบงานแสดงชิ้นงานจากหลายด้านด้วยภาพฉาย ช่วยให้เห็นรูปร่างครบทุกมุม Drawings show the part from several views using projection. | ~30 |
| 3 | รูปที่ 1.2 ชนิดเส้น Fig 1.2 line types | เส้นแต่ละชนิดมีความหมายต่างกัน เส้นเต็มคือขอบที่มองเห็น เส้นประคือขอบที่ถูกบัง Each line type means something — solid is a visible edge, dashed is hidden. | ~35 |
| 4 | รูปที่ 1.3 กายวิภาคสัญลักษณ์ Fig 1.3 symbol anatomy | สัญลักษณ์งานเชื่อมประกอบด้วยเส้นอ้างอิง ลูกศรชี้ตำแหน่ง และรูปรอยเชื่อม A weld symbol has a reference line, an arrow, and the weld shape. | ~45 |
| 5 | รูปที่ 1.4 ด้านลูกศร/ตรงข้าม Fig 1.4 arrow/other side | สัญลักษณ์ใต้เส้นคือด้านลูกศร เหนือเส้นคือด้านตรงข้าม Below the line is the arrow side; above is the other side. | ~35 |
| 6 | รูปที่ 1.5 ISO vs AWS Fig 1.5 ISO vs AWS | ระบบ ISO และ AWS วางสัญลักษณ์ต่างกันเล็กน้อย ควรรู้ทั้งสองแบบ ISO and AWS place symbols a little differently — know both. | ~30 |
| 7 | คลังสัญลักษณ์ + รอยต่อ Symbol library + joints | มาดูสัญลักษณ์รอยเชื่อมและชนิดรอยต่อที่พบบ่อย เช่น ฟิลเลต บากร่องตัววี รอยต่อชน และรอยต่อรูปตัวที Common weld symbols and joints: fillet, V-groove, butt and T-joint. | ~40 |
| 8 | เกมฝึก + แบบทดสอบ Trainer + checkpoint | ตอนนี้ลองเล่นกิจกรรมจับคู่สัญลักษณ์ แล้วทำแบบทดสอบจุดตรวจสอบให้ผ่าน 70% Now try the matching game, then pass the checkpoint at 70%. | ~20 |

# 2  บทที่ 2 — ความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกัน   Safety & PPE · ≈ 5 นาที / ~5 min

รวมประมาณ 8 ฉาก / 8 scenes

| ฉาก / Scene | ภาพบนจอ / On-screen | บทบรรยาย / Narration (ไทย · English) | ~วิ / sec |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การ์ดชื่อเรื่อง Title card | ความปลอดภัยมาก่อนเสมอ บทนี้ว่าด้วยอันตรายในงานเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกัน Safety first — hazards in welding and the protective gear. | ~20 |
| 2 | รูปอันตรายในงานเชื่อม Hazards figure | งานเชื่อมมีอันตรายหลายอย่าง รังสีอาร์ก ควันฟูม ความร้อนและสะเก็ด ไฟฟ้าดูด และไฟไหม้ Hazards: arc rays, fumes, heat and spatter, electric shock and fire. | ~35 |
| 3 | รูป PPE หัวถึงเท้า Head-to-toe PPE | สวมอุปกรณ์ป้องกันให้ครบ ตั้งแต่หน้ากากเชื่อม ถุงมือ เอี๊ยมหนัง ไปจนถึงรองเท้านิรภัย Wear full PPE — helmet, gloves, apron, down to safety boots. | ~40 |
| 4 | รูปเบอร์เลนส์กรองแสง Filter-shade figure | เลือกเบอร์เลนส์กรองแสงให้เหมาะกับกระแสเชื่อม กระแสยิ่งสูงยิ่งใช้เบอร์เข้ม Pick the right lens shade for the current — higher current, darker shade. | ~30 |
| 5 | ภาพระบายอากาศ Ventilation | ระบายอากาศให้ดีและหลีกเลี่ยงการสูดควันฟูมโดยตรง Ventilate well and avoid breathing the fumes. | ~25 |
| 6 | รูปปฐมพยาบาลแผลไหม้ Burn first-aid figure | หากถูกความร้อนหรือไฟไหม้ ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดและขอความช่วยเหลือทันที For burns, cool with clean water and get help immediately. | ~30 |
| 7 | เบอร์ฉุกเฉิน 1669 · 199 Emergency numbers | จำเบอร์ฉุกเฉินไว้ การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 และดับเพลิง 199 Remember the emergency numbers: 1669 medical, 199 fire. | ~20 |
| 8 | เกมฝึก + แบบทดสอบ Trainer + checkpoint | ลองจับคู่อุปกรณ์ป้องกันกับอันตราย แล้วทำแบบทดสอบให้ผ่าน 70% Match the PPE and hazards, then pass the checkpoint. | ~20 |

# 3  บทที่ 3 — วัสดุงานและลวดเชื่อม   Metals & filler wires · ≈ 5 นาที / ~5 min

รวมประมาณ 7 ฉาก / 7 scenes

| ฉาก / Scene | ภาพบนจอ / On-screen | บทบรรยาย / Narration (ไทย · English) | ~วิ / sec |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การ์ดชื่อเรื่อง Title card | บทนี้เรียนรู้วัสดุงานและการเลือกลวดเชื่อมให้เข้าคู่กัน This chapter: base metals and matching the right filler. | ~20 |
| 2 | รูปวัสดุพื้นฐาน Base metals figure | วัสดุหลักที่ใช้ ได้แก่ เหล็กกล้าคาร์บอน สเตนเลส และอะลูมิเนียม Main metals: carbon steel, stainless and aluminium. | ~35 |
| 3 | รูปถอดรหัสลวด Filler-decode figure | ลวดเชื่อมมีรหัส เช่น ER70S-6 และ E7018 ซึ่งบอกชนิดและการใช้งาน Filler codes like ER70S-6 and E7018 tell you the type and use. | ~40 |
| 4 | รูปการจับคู่วัสดุ-ลวด Metal–filler matching | ต้องเลือกลวดให้เข้ากับวัสดุ เช่น สเตนเลส 304 ใช้ลวด 308L และ 316 ใช้ 316L Match filler to metal — 304 uses 308L, 316 uses 316L. | ~40 |
| 5 | รูปแก๊สปกป้อง Shielding-gas figure | แก๊สปกป้องช่วยกันอากาศจากบ่อหลอม เช่น CO2 สำหรับเหล็ก หรืออาร์กอนสำหรับสเตนเลสและอะลูมิเนียม Shielding gas protects the pool — CO₂ for steel, argon for stainless/aluminium. | ~30 |
| 6 | รูปการเก็บลวดไฮโดรเจนต่ำ Low-H storage figure | ลวดไฮโดรเจนต่ำ เช่น E7018 ต้องเก็บในตู้อบให้แห้ง เพื่อกันรอยแตกร้าว Low-hydrogen wire like E7018 must be kept dry in an oven to avoid cracks. | ~30 |
| 7 | เกมฝึก + แบบทดสอบ Trainer + checkpoint | จับคู่รหัสวัสดุและลวด แล้วทำแบบทดสอบให้ผ่าน 70% Match the metal and wire codes, then pass the checkpoint. | ~20 |

# 4  บทที่ 4 — เครื่องมือวัดและการเตรียมงาน   Measuring & joint prep · ≈ 5 นาที / ~5 min

รวมประมาณ 7 ฉาก / 7 scenes

| ฉาก / Scene | ภาพบนจอ / On-screen | บทบรรยาย / Narration (ไทย · English) | ~วิ / sec |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การ์ดชื่อเรื่อง Title card | บทนี้ว่าด้วยเครื่องมือวัดและการเตรียมรอยต่อก่อนเชื่อม This chapter: measuring tools and preparing the joint. | ~20 |
| 2 | รูปเครื่องมือวัด Tools figure | เครื่องมือวัดที่ใช้บ่อย ได้แก่ ตลับเมตร เวอร์เนีย ฉากเหล็ก เกจวัดมุม และเกจวัดแนวเชื่อม Common tools: tape, vernier, try-square, bevel gauge, weld gauge. | ~40 |
| 3 | รูปการอ่านเวอร์เนีย Vernier reading figure | อ่านค่าเวอร์เนียจากสเกลหลักบวกกับสเกลเลื่อนที่ตรงกัน Read the vernier: main scale plus the aligned sliding mark. | ~35 |
| 4 | รูปการทำความสะอาดผิว Cleaning figure | ทำความสะอาดผิวงานให้ปราศจากสนิม น้ำมัน และสีก่อนเชื่อมเสมอ Always clean off rust, oil and paint before welding. | ~25 |
| 5 | รูปเตรียมร่องตัววี V-groove prep figure | เตรียมร่องตัววีด้วยมุมบากที่เหมาะสมเพื่อให้เชื่อมซึมลึกเต็ม Prepare a V-groove with the right angle for full penetration. | ~35 |
| 6 | รูปฟิตอัปและเชื่อมยึด Fit-up & tack figure | จัดแนวให้ได้ระยะห่างที่กำหนด แล้วเชื่อมยึดด้วยแทคก่อนเชื่อมจริง Align to the set gap, then tack-weld before the full weld. | ~35 |
| 7 | เกมฝึก + แบบทดสอบ Trainer + checkpoint | จับคู่เครื่องมือและขั้นตอนเตรียมงาน แล้วทำแบบทดสอบให้ผ่าน 70% Match the tools and prep steps, then pass the checkpoint. | ~20 |

# 5  บทที่ 5 — การเชื่อม MIG/MAG (GMAW)   MIG/MAG welding (GMAW) · ≈ 7 นาที / ~7 min

รวมประมาณ 8 ฉาก / 8 scenes

| ฉาก / Scene | ภาพบนจอ / On-screen | บทบรรยาย / Narration (ไทย · English) | ~วิ / sec |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การ์ดชื่อเรื่อง Title card | บทนี้เรียนการเชื่อม MIG/MAG ซึ่งเร็วและใช้กันมากในงานผลิต This chapter: MIG/MAG welding — fast and widely used in production. | ~20 |
| 2 | รูปอุปกรณ์ MIG/MAG Equipment figure | ระบบประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟ ชุดป้อนลวด ปืนเชื่อม และถังแก๊สปกป้อง The system: power source, wire feeder, gun and gas cylinder. | ~40 |
| 3 | รูปปลายปืนเชื่อม Gun anatomy figure | ที่ปลายปืนมีคอนแทกต์ทิปนำกระแสเข้าลวด และนอซเซิลบังคับทิศแก๊ส At the gun tip: the contact tip carries current; the nozzle directs gas. | ~35 |
| 4 | รูปพารามิเตอร์ Parameters figure | ตั้งค่าความเร็วลวด แรงดัน ความเร็วเดิน และระยะยื่นลวดให้เหมาะกับงาน Set wire speed, voltage, travel speed and stick-out to suit the job. | ~45 |
| 5 | รูปโหมดถ่ายโอน Transfer-modes figure | การถ่ายโอนน้ำโลหะมีแบบจุ่ม หยดโต และสเปรย์ ต่างกันตามพารามิเตอร์ Metal transfer modes: dip, globular and spray — set by the parameters. | ~40 |
| 6 | รูปมุมปืนดัน/ลาก Push/drag figure | มุมปืนแบบดันและแบบลากให้ผลการซึมลึกและรูปแนวต่างกัน Push vs drag gun angle changes penetration and bead shape. | ~30 |
| 7 | รูปข้อบกพร่อง→สาเหตุ Defects figure | เรียนรู้ข้อบกพร่องที่พบบ่อยและสาเหตุ เพื่อปรับแก้ได้ถูกจุด Learn common defects and their causes so you can correct them. | ~35 |
| 8 | เกมฝึก + แบบทดสอบ Trainer + checkpoint | จับคู่ส่วนประกอบและโหมดถ่ายโอน แล้วทำแบบทดสอบให้ผ่าน 70% Match the parts and transfer modes, then pass the checkpoint. | ~20 |

# 6  บทที่ 6 — การเชื่อม TIG (GTAW) และ SMAW   TIG (GTAW) & SMAW · ≈ 5 นาที / ~5 min

รวมประมาณ 7 ฉาก / 7 scenes

| ฉาก / Scene | ภาพบนจอ / On-screen | บทบรรยาย / Narration (ไทย · English) | ~วิ / sec |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การ์ดชื่อเรื่อง Title card | บทนี้แนะนำการเชื่อม TIG ที่สะอาดแม่นยำ และ SMAW ที่พกพาง่าย This chapter: clean, precise TIG and portable SMAW. | ~20 |
| 2 | รูปอุปกรณ์ TIG TIG setup figure | TIG ใช้อิเล็กโทรดทังสเตนที่ไม่สิ้นเปลือง ลวดเติมแยก และแก๊สอาร์กอน TIG uses a non-consumable tungsten, a separate filler and argon gas. | ~40 |
| 3 | รูปปลายทอร์ช TIG TIG torch figure | ที่ปลายทอร์ชมีทังสเตนและถ้วยแก๊สเซรามิกบังคับทิศอาร์กอน At the torch tip: tungsten and a ceramic cup that directs the argon. | ~30 |
| 4 | รูปทังสเตน/ขั้วไฟ Tungsten/polarity figure | ลับปลายทังสเตนตามแนวยาว และเลือกขั้วไฟ DCEN สำหรับเหล็ก/สเตนเลส หรือ AC สำหรับอะลูมิเนียม Grind the tungsten lengthwise; use DCEN for steel/stainless, AC for aluminium. | ~35 |
| 5 | รูปการเชื่อม SMAW SMAW figure | SMAW ใช้ลวดหุ้มฟลักซ์ ฟลักซ์หลอมให้แก๊สปกป้องและสแลกที่ต้องเคาะออก SMAW uses a flux-covered electrode; the flux makes gas shield and slag to chip off. | ~40 |
| 6 | รูปเปรียบเทียบกระบวนการ Comparison figure | เปรียบเทียบ TIG SMAW และ MIG/MAG เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน Compare TIG, SMAW and MIG/MAG to pick the right one for the job. | ~30 |
| 7 | เกมฝึก + แบบทดสอบ Trainer + checkpoint | จับคู่อุปกรณ์ TIG และ SMAW แล้วทำแบบทดสอบให้ผ่าน 70% Match the TIG and SMAW items, then pass the checkpoint. | ~20 |

# 7  บทที่ 7 — คุณภาพรอยเชื่อมและข้อบกพร่อง   Weld quality & defects · ≈ 5 นาที / ~5 min

รวมประมาณ 7 ฉาก / 7 scenes

| ฉาก / Scene | ภาพบนจอ / On-screen | บทบรรยาย / Narration (ไทย · English) | ~วิ / sec |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การ์ดชื่อเรื่อง Title card | บทนี้อธิบายวิธีตัดสินว่ารอยเชื่อมดีพอหรือไม่ และข้อบกพร่องที่พบ This chapter: judging weld quality and the defects you may see. | ~20 |
| 2 | รูประดับ ISO 5817 ISO 5817 levels figure | มาตรฐาน ISO 5817 มีระดับคุณภาพ B เข้มงวด C ปานกลาง และ D ผ่อนปรน ISO 5817 has quality levels B (stringent), C (intermediate), D (moderate). | ~35 |
| 3 | รูปคลังข้อบกพร่อง Defect gallery figure | ข้อบกพร่องที่พบ เช่น รอยแตกร้าว รูพรุน หลอมไม่สมบูรณ์ และรอยกัดแหว่ง Common defects: cracks, porosity, lack of fusion and undercut. | ~45 |
| 4 | รูปการวัดมิติรอยเชื่อม Measurement figure | วัดขนาดขาและคอของฟิลเลต และแนวนูนของรอยต่อชนด้วยเกจวัดแนวเชื่อม Measure fillet leg and throat, and butt reinforcement, with the weld gauge. | ~30 |
| 5 | รูปวิธีตรวจ NDT NDT figure | การตรวจมีหลายวิธี VT ด้วยสายตา PT และ MT ที่ผิว ส่วน RT และ UT หาข้อบกพร่องภายใน Inspection: VT visual, PT/MT surface, RT/UT internal. | ~35 |
| 6 | รูปดี vs บกพร่อง Good-vs-bad figure | เทียบรอยเชื่อมที่ยอมรับได้กับที่บกพร่อง ฝึกสังเกตให้แยกแยะได้เร็ว Compare acceptable and defective welds to spot the difference fast. | ~30 |
| 7 | เกมฝึก + แบบทดสอบ Trainer + checkpoint | จับคู่ข้อบกพร่องและวิธีตรวจ แล้วทำแบบทดสอบให้ผ่าน 70% Match the defects and inspection methods, then pass the checkpoint. | ~20 |

# 8  บทที่ 8 — มาตรฐานฝีมือและการรับรองช่างเชื่อม   Skill standard & welder qualification · ≈ 4 นาที / ~4 min

รวมประมาณ 7 ฉาก / 7 scenes

| ฉาก / Scene | ภาพบนจอ / On-screen | บทบรรยาย / Narration (ไทย · English) | ~วิ / sec |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การ์ดชื่อเรื่อง Title card | บทสุดท้ายว่าด้วยมาตรฐานฝีมือและการรับรองคุณสมบัติช่างเชื่อม The final chapter: the skill standard and welder qualification. | ~20 |
| 2 | ข้อความมาตรฐาน Standards text | มีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของไทย และมาตรฐานสากล ISO 9606-1 There is Thailand's National Skill Standard and the international ISO 9606-1. | ~25 |
| 3 | รูปตำแหน่งท่าเชื่อม Positions figure | การทดสอบใช้ตำแหน่งท่าต่าง ๆ PA ราบ PB ฟิลเลตท่าระดับ PC ขนานนอน PF ตั้งขึ้น PG ตั้งลง และ PE เหนือศีรษะ Test positions: PA flat, PB horizontal fillet, PC horizontal, PF up, PG down, PE overhead. | ~40 |
| 4 | รูปขอบเขตการรับรอง Scope figure | ใบรับรองระบุขอบเขต ทั้งกระบวนการ ตำแหน่งท่า และช่วงความหนา The certificate states the scope: process, position and thickness range. | ~30 |
| 5 | รูปขั้นตอนการทดสอบ Test-flow figure | ขั้นตอนคือ เชื่อมชิ้นทดสอบ ตรวจด้วยสายตา ทดสอบเพิ่ม ผ่านเกณฑ์ 70% แล้วออกใบรับรอง The flow: weld a test piece, inspect, further test, pass 70%, then certify. | ~35 |
| 6 | รูปใบรับรอง/อายุ Certificate figure | ใบรับรองมีอายุตามมาตรฐานและต้องยืนยันหรือต่ออายุ ใช้ได้เฉพาะในขอบเขตที่รับรอง The certificate has a validity period, must be renewed, and applies only within scope. | ~25 |
| 7 | จบหลักสูตร + แบบทดสอบ Course complete + checkpoint | ยินดีด้วย คุณเรียนครบทั้ง 8 บทแล้ว ทำแบบทดสอบบทที่ 8 ให้ผ่าน 70% เพื่อจบหลักสูตร Congratulations — all 8 chapters done. Pass the Chapter 8 checkpoint to finish. | ~20 |

จบแพ็กเกจสคริปต์ / End of scripts. เมื่อบันทึกวิดีโอครบทั้ง 8 บทตามสตอรีบอร์ดนี้ ให้ทำตามคู่มือการผลิตเพื่ออัปโหลดและตั้งค่าการคุ้มครองข้อมูลใน M Training Once all 8 videos are recorded to this storyboard, follow the Production Guide to upload and apply the data-protection settings in M Training.